附件1：设备明细表

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80kW一体式直流充电桩 | 1、80kW，双枪，且单枪工作状况分别不低于80Kw，落地式； 2、充电桩质量符合国家有关质量标准和规范、环保要求，可满足各种符合国标接口的车辆充电需求； 3、充电桩须具备集中管控、人机交互、车充识别、负荷智能调度、峰平谷充电、多种支付方式、充电状态历史记录查询、智能运维、设备故障预警、安全防护、远程升级、云平台接入等实用功能。 | 10 | 台 |
| 2 | 60kW一体式直流充电桩 | 1、60kW，双枪且单枪工作状况分别不低于60Kw，落地式； 2、充电桩质量符合国家有关质量标准和规范、环保要求，可满足各种符合国标接口的车辆充电需求； 3、充电桩须具备集中管控、人机交互、车充识别、负荷智能调度、峰平谷充电、多种支付方式、充电状态历史记录查询、智能运维、设备故障预警、安全防护、远程升级、云平台接入等实用功能。 | 528 | 台 |
| 3 | 枪型网络摄像机 | 一、核心成像参数 1.传感器类型: 支持不低于1/2.7英寸的CMOS图像传感器。 2.有效像素: 不低于400万像素。 3.最高分辨率: 不低于2560x1440 。 4.最低照度: 彩色模式： ≤ 0.002 lux (F1.6, AGC ON) 黑白模式： ≤ 0.0002 lux (F1.6, AGC ON) 支持补光功能，可在0 lux环境下启动补光成像。 5.补光性能:支持红外补光和可见光补光。 红外补光距离： ≥ 80米（视频监测）。 可见光补光距离： ≥ 30米（视频监测）；支持人脸抓拍补光，有效距离≥2米。 6.镜头: 类型：定焦镜头。 焦距： ≤ 4mm 。 光圈： ≤ F1.8 。 水平视场角： ≥ 100°。 二、 智能分析功能 1.通用行为分析: 支持物品遗留、物品搬移等功能。 2.热度图: 支持生成视频热度图功能。 3.周界防范: 支持绊线入侵、区域入侵、快速移动（均需支持人车分类及精准检测）、徘徊检测、人员聚集、停车检测等。 4.人脸检测与识别: 支持自动检测、跟踪、优选抓拍人脸。 支持人脸抓图增强及人脸曝光功能。 支持提取人脸属性信息，如性别、年龄段、是否戴眼镜、是否戴口罩等。 支持设置人脸抓图区域。 支持多种抓拍策略（如实时抓拍、优选抓拍等）和人脸角度过滤。 5.车辆检测: 支持机动车检测、抓拍及报警联动，支持车牌识别功能。 三、 视频与图像处理 1.视频压缩标准: 支持H.264、H.265高效视频编码格式。 2.智能编码: 支持基于AI的编码技术，在相同画质下相比标准编码方式提升压缩率≥25%。 3.宽动态: 支持数字宽动态功能，宽动态范围≥120dB。 4.图像模式: 支持走廊模式（90°/270°竖向预览）。 5.图像矫正: 支持自适应镜头校正功能。 四、 网络与集成 1.接入协议: 支持ONVIF (Profile S, G, T)、GB/T28181-2016/2022、GA/T1400.3/4等主流标准协议，确保可接入第三方平台。 2.网络功能: 有线网络: 支持RJ-45 10/100M自适应以太网口。 4G无线网络: 支持通过4G模块联网，兼容国内主流运营商网络。 短信联动: 支持接入后通过短信平台发送报警信息。 3.最大用户接入数: 支持不少于20个客户端同时接入。 4.本地存储: 支持Micro SD（TF）卡本地存储，最大容量支持不低于256GB。 五、 接口与外部功能 1.音频功能: 支持1路音频输入和1路音频输出接口，支持双向语音对讲。 2.报警接口: 支持不少于2路报警输入和2路报警输出接口。 3.辅助接口: 支持1个RS-485接口，用于外接可控设备。 4.声光报警: 支持内置扬声器和补光灯，可联动报警事件实现声光警示。 5.防护等级: 外壳防护等级不低于IP67，适应户外恶劣环境。 六、 电源与功耗 1.供电方式: 支持DC12V常规供电。 2.电源适应性: 支持DC12V电源返送功能，可为外部设备（如补光灯模块）供电。 七、 可靠性 1.报警事件: 支持网络断开、IP冲突、SD卡状态、视频遮挡、智能分析事件、外部报警等多种异常情况的检测与上报。 | 538 | 台 |
| 4 | 存储卡 | 容量: 256GB 读取速度: 高达 100MB/s 写入速度: 高达 48MB/s TBW: 50TBW 兼容性: 与支持microSDXC和microSDXC UHS-I的设备兼容 工作温度: 0℃～+70℃ 储存温度: -25℃～+85℃ 工作湿度: 25%～85%RH（无凝结） 具备覆盖写入功能，确保录像可循环存储 | 538 | 张 |
| 5 | 流量卡 | 4G流量卡 | 538 | 张 |
| 6 | 流量费 | 100G/年 | 3 | 年 |
| 7 | 电源适配器 | 12V2A | 538 | 个 |
| 8 | 电源线 | RVV 2*1.0 | 1345 | 米 |
| 9 | 柱装支架 | 带抱箍 | 538 | 套 |
| 10 | 智能物联综合管理平台 | 软件集成系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、可视对讲、车辆卡口、设备运维、停车管理、园区工作台、安全数据库10大业务系统； 一、系统管理 1. 基础资源管理 （1）支持组织基础信息的增加、删除、修改、查询、导入、导出等功能； （2）支持多种设备的统一接入与管理，包括但不限于视频设备、门禁设备、出入口设备、对讲设备、报警设备、卡口设备、动环设备、物联模型设备等；支持设备的增删改查、导入、导出及自动发现功能； （3）支持用户基础信息管理，包括冻结、解冻、密码重置等功能；支持与Windows域或企业域账户同步，支持域账户密码登录；支持用户安全策略配置，包括密码有效期、MAC地址白名单等； （4）支持角色管理，可配置应用菜单、部门、逻辑组织及系统资源操作权限；支持角色复制功能； （5）支持部门信息的增删改查、导入、导出等功能； （6）支持人员信息管理，包括人脸、指纹、卡片等信息采集；支持人脸图片质量检测； （7）支持卡片信息管理，包括开卡、挂失、解挂、退卡、补卡、回收等功能； （8）支持车辆信息管理； （9）支持多种地图服务，包括二维、光栅、三维地图，支持主流地图服务提供商（如百度、高德、天地图、ArcGIS等）； （10）支持平台资源绑定，包括设备、通道等，供各业务系统调用； （11）支持门户首页自定义，包括快捷入口、菜单内容、页面元素、Logo、标题、外部链接、微件布局等； （12）支持级联管理，实现上下级资源数据汇聚、视频预览、回放、对讲、反控、门禁及卡口记录汇聚等功能； 2. 平台运维 （1）支持服务部署、模块化升级、系统资源监控等运维功能； （2）支持级联、分布式、集群部署，满足系统扩展与稳定性要求； （3）支持双机热备，提升系统可靠性； （4）支持主流关系型数据库（如MySQL、PostgreSQL等）及云数据库，支持图片、视频、结构化数据按需存储； （5）提供标准开放接口（如RESTful API），支持第三方系统对接； （6）支持NTP校时服务，实现服务器、设备间时间同步； （7）支持可信计算能力，包括程序包完整性校验、可执行文件监控，防止未经授权的程序运行； 二、软件功能 1. 视频管理 （1）支持实时视频、录像回放、下载、电视墙、热成像、球机联动等功能； （2）支持与移动设备（如车载单兵）对接，接收GPS信息； （3）支持移动客户端实时监控、音频播放、本地截图、本地录像、云台控制、远程回放； （4）支持多倍速快慢放（如1/64至64倍）； （5）支持浏览器无插件多路视频预览与回放，支持对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、云台控制、预置点、巡航等功能；支持多路并发（不少于25路），支持软硬解码； 2. 报警管理 （1）支持报警主机接入及布撤防； （2）支持防区管理，支持防区类型自定义及客户端操作（布防、撤防、消警、旁路等）； 3. 车辆卡口 （1）支持道路监控、过车记录、布控记录、违章信息、区间测速等功能； （2）支持布控报警及记录查询； 4. 停车管理 （1）支持出入口管理、场区管理、地图管理、收费规则管理、用户布控、超速报警等功能； （2）支持在线支付和无人值守； （3）支持停车概览引导、流程化业务办理，支持今日泊位概况、收款占比、车流量统计等数据展示； 5. 门禁管理 （1）支持门禁设备管理； （2）支持门禁状态控制（开门、关门、常开、恢复正常等），支持按组织、门组、收藏夹筛选； （3）支持门禁权限下发与复核，支持任务查询； （4）支持门禁系统集群与分布式部署； （5）支持权限下发进度可视化展示； 6. 可视对讲 （1）支持设备管理、权限分组、呼叫分组、信息发布分组等功能； （2）支持卡片、人脸授权及复核； （3）支持呼叫通话、信息发布、开门记录查询； （4）支持门口机呼叫转移至管理中心、移动APP等； 7. 设备运维 （1）支持资源监控，包括前端设备、物联设备、服务器、服务等，支持服务拓扑绘制； （2）支持报警策略配置、报警消息汇聚、工单联动、消息推送（短信、邮件等）； （3）支持自动化巡检，包括视频质量、录像、服务器资源、网络环境等； （4）支持可视化报表，包括故障工单统计、报警统计等； （5）支持资产类型建模，支持自定义属性； 8. 园区工作台 （1）支持B/S端、C/S端，支持业务微件自定义编排； （2）支持全局找人、找车、新员工入职、权限续期、员工离职等综合业务； （3）支持员工入职/离职流程自动化，权限自动开通/回收； （4）支持业务微件配置，如门禁统计、车流量统计、停车营收、考勤统计等； （5）支持工作台引擎，支持微件管理、界面编排、多工作台切换； 9. 安全数据库 （1）支持数据全链路加密，多层级密钥保护； （2）支持安全网络传输、密态存储； （3）支持非加密数据一键导入； （4）支持数据库运行监控、慢SQL分析、备份还原等功能； 三、性能规格 支持管理视频通道数不低于10万路； 支持管理门禁点数不低于5万路，门禁记录数不低于5000万条； 支持管理室内机点数不低于5000路，虚拟室内机数不低于10万路； 支持管理卡口点数不低于5000路； 支持管理出入口车道数不低于200进200出，车位不低于5000个； 支持管理用户数不低于50万个，并发在线用户数不低于2000个； 四、系统兼容与开放 支持主流国产化服务器架构（如x86、ARM等）； 支持多种客户端访问方式（WEB、CS、APP、公众号、小程序等）； 支持主流国产操作系统（如欧拉、银河麒麟、统信UOS等）； 支持鸿蒙系统移动端； 提供标准API接口，支持第三方系统对接； 支持容器化部署，支持可视化应用开发与可插拔业务加载。 |  |  |
| 11 | 服务器 | 1、尺寸：2U机架式服务器机箱； 2、处理器：搭载1颗国产自主可控品牌CPU，核心数不少于24核，主频不低于2.5GHz； 3、内存：配置不低于64GB DDR4 ECC内存；提供不少于4个DDR4 DIMM插槽； 4、硬盘：2块8T 3.5吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持12块3.5吋/2.5吋的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘； 5、电源：配置不低于800W的冗余电源模块（1+1冗余），支持交流输入； 6、散热：配置热插拔风扇模块，支持冗余（N+1）散热； 7、RAID功能：配置硬件RAID卡，至少支持RAID 0, 1, 10级别； 8、网络接口：集成板载网络控制器，提供不少于4个千兆电口和不少于4个万兆光口； 9、认证：取得CCC认证。 | 1 | 台 |
| 12 | 视频监控系统_视频通道数量 | 视频监控系统，视频通道管理个数授权。 一、功能参数： 1、实时预览：支持窗口分割、浏览/抓图、快速录像、轮巡、鱼眼模式、音频/对讲等功能 2、报警类型：支持热成像报警、雷达报警、小区场景报警、水利报警等报警 3、云台控制：支持云台抢占、云台锁定；支持云台八方向控制，支持守望功能； 4、录像回放：支持录像查询及显示、回放控制、录像下载、录像存储等功能； 5、视频上墙：支持即时上墙；支持上墙轮巡计划；支持屏幕开关、电视墙任务；支持开窗，分割，清屏功能；支持鹰眼功能；支持上墙回显；支持开启所有屏幕通道轮巡； 6、云存储：支持录像云存储，对通道根据时间进行配额配置； 7、热成像：支持热成像预览实时测温；支持热图分析； 8、流媒体：支持视频流转发，录像回放和下载，发送RTSP协议实时码流；支持HLS/FLV/RTMP协议码流转发； 二、性能参数： 1、设备接入能力： （1）设备：单节点最大支持接入4000个视频设备或1万路通道； （2）主动注册：单节点最大支持接入3000个视频设备或6000路通道； （3）GB28181：单节点最大支持接入2000个视频设备或4000路通道； （4）ONVIF：单节点最大支持接入2000个视频设备或4000路通道； （5）解码器：单节点最大支持接入解码设备200个； 2、分布式最大数量：50个 | 1 | 项 |

附件2：

采购预算征集回复函参考格式

项目名称：抚州市公共充电桩村村通建设项目-2025年度充电桩及监控设备采购

公司名称：（盖章）

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

- 报价清单

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80kW一体式直流充电桩 | 1、80kW，双枪，且单枪工作状况分别不低于80Kw，落地式； 2、充电桩质量符合国家有关质量标准和规范、环保要求，可满足各种符合国标接口的车辆充电需求； 3、充电桩须具备集中管控、人机交互、车充识别、负荷智能调度、峰平谷充电、多种支付方式、充电状态历史记录查询、智能运维、设备故障预警、安全防护、远程升级、云平台接入等实用功能。 | 10 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 60kW一体式直流充电桩 | 1、60kW，双枪且单枪工作状况分别不低于60Kw，落地式； 2、充电桩质量符合国家有关质量标准和规范、环保要求，可满足各种符合国标接口的车辆充电需求； 3、充电桩须具备集中管控、人机交互、车充识别、负荷智能调度、峰平谷充电、多种支付方式、充电状态历史记录查询、智能运维、设备故障预警、安全防护、远程升级、云平台接入等实用功能。 | 528 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 枪型网络摄像机 | 一、核心成像参数 1.传感器类型: 支持不低于1/2.7英寸的CMOS图像传感器。 2.有效像素: 不低于400万像素。 3.最高分辨率: 不低于2560x1440 。 4.最低照度: 彩色模式： ≤ 0.002 lux (F1.6, AGC ON) 黑白模式： ≤ 0.0002 lux (F1.6, AGC ON) 支持补光功能，可在0 lux环境下启动补光成像。 5.补光性能:支持红外补光和可见光补光。 红外补光距离： ≥ 80米（视频监测）。 可见光补光距离： ≥ 30米（视频监测）；支持人脸抓拍补光，有效距离≥2米。 6.镜头: 类型：定焦镜头。 焦距： ≤ 4mm 。 光圈： ≤ F1.8 。 水平视场角： ≥ 100°。 二、 智能分析功能 1.通用行为分析: 支持物品遗留、物品搬移等功能。 2.热度图: 支持生成视频热度图功能。 3.周界防范: 支持绊线入侵、区域入侵、快速移动（均需支持人车分类及精准检测）、徘徊检测、人员聚集、停车检测等。 4.人脸检测与识别: 支持自动检测、跟踪、优选抓拍人脸。 支持人脸抓图增强及人脸曝光功能。 支持提取人脸属性信息，如性别、年龄段、是否戴眼镜、是否戴口罩等。 支持设置人脸抓图区域。 支持多种抓拍策略（如实时抓拍、优选抓拍等）和人脸角度过滤。 5.车辆检测: 支持机动车检测、抓拍及报警联动，支持车牌识别功能。 三、 视频与图像处理 1.视频压缩标准: 支持H.264、H.265高效视频编码格式。 2.智能编码: 支持基于AI的编码技术，在相同画质下相比标准编码方式提升压缩率≥25%。 3.宽动态: 支持数字宽动态功能，宽动态范围≥120dB。 4.图像模式: 支持走廊模式（90°/270°竖向预览）。 5.图像矫正: 支持自适应镜头校正功能。 四、 网络与集成 1.接入协议: 支持ONVIF (Profile S, G, T)、GB/T28181-2016/2022、GA/T1400.3/4等主流标准协议，确保可接入第三方平台。 2.网络功能: 有线网络: 支持RJ-45 10/100M自适应以太网口。 4G无线网络: 支持通过4G模块联网，兼容国内主流运营商网络。 短信联动: 支持接入后通过短信平台发送报警信息。 3.最大用户接入数: 支持不少于20个客户端同时接入。 4.本地存储: 支持Micro SD（TF）卡本地存储，最大容量支持不低于256GB。 五、 接口与外部功能 1.音频功能: 支持1路音频输入和1路音频输出接口，支持双向语音对讲。 2.报警接口: 支持不少于2路报警输入和2路报警输出接口。 3.辅助接口: 支持1个RS-485接口，用于外接可控设备。 4.声光报警: 支持内置扬声器和补光灯，可联动报警事件实现声光警示。 5.防护等级: 外壳防护等级不低于IP67，适应户外恶劣环境。 六、 电源与功耗 1.供电方式: 支持DC12V常规供电。 2.电源适应性: 支持DC12V电源返送功能，可为外部设备（如补光灯模块）供电。 七、 可靠性 1.报警事件: 支持网络断开、IP冲突、SD卡状态、视频遮挡、智能分析事件、外部报警等多种异常情况的检测与上报。 | 538 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 存储卡 | 容量: 256GB 读取速度: 高达 100MB/s 写入速度: 高达 48MB/s TBW: 50TBW 兼容性: 与支持microSDXC和microSDXC UHS-I的设备兼容 工作温度: 0℃～+70℃ 储存温度: -25℃～+85℃ 工作湿度: 25%～85%RH（无凝结） 具备覆盖写入功能，确保录像可循环存储 | 538 | 张 |  |  |  |  |
| 5 | 流量卡 | 4G流量卡 | 538 | 张 |  |  |  |  |
| 6 | 流量费 | 100G/年 | 3 | 年 |  |  |  |  |
| 7 | 电源适配器 | 12V2A | 538 | 个 |  |  |  |  |
| 8 | 电源线 | RVV 2*1.0 | 1345 | 米 |  |  |  |  |
| 9 | 柱装支架 | 带抱箍 | 538 | 套 |  |  |  |  |
| 10 | 智能物联综合管理平台 | 软件集成系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、可视对讲、车辆卡口、设备运维、停车管理、园区工作台、安全数据库10大业务系统； 一、系统管理 1. 基础资源管理 （1）支持组织基础信息的增加、删除、修改、查询、导入、导出等功能； （2）支持多种设备的统一接入与管理，包括但不限于视频设备、门禁设备、出入口设备、对讲设备、报警设备、卡口设备、动环设备、物联模型设备等；支持设备的增删改查、导入、导出及自动发现功能； （3）支持用户基础信息管理，包括冻结、解冻、密码重置等功能；支持与Windows域或企业域账户同步，支持域账户密码登录；支持用户安全策略配置，包括密码有效期、MAC地址白名单等； （4）支持角色管理，可配置应用菜单、部门、逻辑组织及系统资源操作权限；支持角色复制功能； （5）支持部门信息的增删改查、导入、导出等功能； （6）支持人员信息管理，包括人脸、指纹、卡片等信息采集；支持人脸图片质量检测； （7）支持卡片信息管理，包括开卡、挂失、解挂、退卡、补卡、回收等功能； （8）支持车辆信息管理； （9）支持多种地图服务，包括二维、光栅、三维地图，支持主流地图服务提供商（如百度、高德、天地图、ArcGIS等）； （10）支持平台资源绑定，包括设备、通道等，供各业务系统调用； （11）支持门户首页自定义，包括快捷入口、菜单内容、页面元素、Logo、标题、外部链接、微件布局等； （12）支持级联管理，实现上下级资源数据汇聚、视频预览、回放、对讲、反控、门禁及卡口记录汇聚等功能； 2. 平台运维 （1）支持服务部署、模块化升级、系统资源监控等运维功能； （2）支持级联、分布式、集群部署，满足系统扩展与稳定性要求； （3）支持双机热备，提升系统可靠性； （4）支持主流关系型数据库（如MySQL、PostgreSQL等）及云数据库，支持图片、视频、结构化数据按需存储； （5）提供标准开放接口（如RESTful API），支持第三方系统对接； （6）支持NTP校时服务，实现服务器、设备间时间同步； （7）支持可信计算能力，包括程序包完整性校验、可执行文件监控，防止未经授权的程序运行； 二、软件功能 1. 视频管理 （1）支持实时视频、录像回放、下载、电视墙、热成像、球机联动等功能； （2）支持与移动设备（如车载单兵）对接，接收GPS信息； （3）支持移动客户端实时监控、音频播放、本地截图、本地录像、云台控制、远程回放； （4）支持多倍速快慢放（如1/64至64倍）； （5）支持浏览器无插件多路视频预览与回放，支持对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、云台控制、预置点、巡航等功能；支持多路并发（不少于25路），支持软硬解码； 2. 报警管理 （1）支持报警主机接入及布撤防； （2）支持防区管理，支持防区类型自定义及客户端操作（布防、撤防、消警、旁路等）； 3. 车辆卡口 （1）支持道路监控、过车记录、布控记录、违章信息、区间测速等功能； （2）支持布控报警及记录查询； 4. 停车管理 （1）支持出入口管理、场区管理、地图管理、收费规则管理、用户布控、超速报警等功能； （2）支持在线支付和无人值守； （3）支持停车概览引导、流程化业务办理，支持今日泊位概况、收款占比、车流量统计等数据展示； 5. 门禁管理 （1）支持门禁设备管理； （2）支持门禁状态控制（开门、关门、常开、恢复正常等），支持按组织、门组、收藏夹筛选； （3）支持门禁权限下发与复核，支持任务查询； （4）支持门禁系统集群与分布式部署； （5）支持权限下发进度可视化展示； 6. 可视对讲 （1）支持设备管理、权限分组、呼叫分组、信息发布分组等功能； （2）支持卡片、人脸授权及复核； （3）支持呼叫通话、信息发布、开门记录查询； （4）支持门口机呼叫转移至管理中心、移动APP等； 7. 设备运维 （1）支持资源监控，包括前端设备、物联设备、服务器、服务等，支持服务拓扑绘制； （2）支持报警策略配置、报警消息汇聚、工单联动、消息推送（短信、邮件等）； （3）支持自动化巡检，包括视频质量、录像、服务器资源、网络环境等； （4）支持可视化报表，包括故障工单统计、报警统计等； （5）支持资产类型建模，支持自定义属性； 8. 园区工作台 （1）支持B/S端、C/S端，支持业务微件自定义编排； （2）支持全局找人、找车、新员工入职、权限续期、员工离职等综合业务； （3）支持员工入职/离职流程自动化，权限自动开通/回收； （4）支持业务微件配置，如门禁统计、车流量统计、停车营收、考勤统计等； （5）支持工作台引擎，支持微件管理、界面编排、多工作台切换； 9. 安全数据库 （1）支持数据全链路加密，多层级密钥保护； （2）支持安全网络传输、密态存储； （3）支持非加密数据一键导入； （4）支持数据库运行监控、慢SQL分析、备份还原等功能； 三、性能规格 支持管理视频通道数不低于10万路； 支持管理门禁点数不低于5万路，门禁记录数不低于5000万条； 支持管理室内机点数不低于5000路，虚拟室内机数不低于10万路； 支持管理卡口点数不低于5000路； 支持管理出入口车道数不低于200进200出，车位不低于5000个； 支持管理用户数不低于50万个，并发在线用户数不低于2000个； 四、系统兼容与开放 支持主流国产化服务器架构（如x86、ARM等）； 支持多种客户端访问方式（WEB、CS、APP、公众号、小程序等）； 支持主流国产操作系统（如欧拉、银河麒麟、统信UOS等）； 支持鸿蒙系统移动端； 提供标准API接口，支持第三方系统对接； 支持容器化部署，支持可视化应用开发与可插拔业务加载。 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 11 | 服务器 | 1、尺寸：2U机架式服务器机箱； 2、处理器：搭载1颗国产自主可控品牌CPU，核心数不少于24核，主频不低于2.5GHz； 3、内存：配置不低于64GB DDR4 ECC内存；提供不少于4个DDR4 DIMM插槽； 4、硬盘：2块8T 3.5吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持12块3.5吋/2.5吋的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘； 5、电源：配置不低于800W的冗余电源模块（1+1冗余），支持交流输入； 6、散热：配置热插拔风扇模块，支持冗余（N+1）散热； 7、RAID功能：配置硬件RAID卡，至少支持RAID 0, 1, 10级别； 8、网络接口：集成板载网络控制器，提供不少于4个千兆电口和不少于4个万兆光口； 9、认证：取得CCC认证。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 12 | 视频监控系统_视频通道数量 | 视频监控系统，视频通道管理个数授权。 一、功能参数： 1、实时预览：支持窗口分割、浏览/抓图、快速录像、轮巡、鱼眼模式、音频/对讲等功能 2、报警类型：支持热成像报警、雷达报警、小区场景报警、水利报警等报警 3、云台控制：支持云台抢占、云台锁定；支持云台八方向控制，支持守望功能； 4、录像回放：支持录像查询及显示、回放控制、录像下载、录像存储等功能； 5、视频上墙：支持即时上墙；支持上墙轮巡计划；支持屏幕开关、电视墙任务；支持开窗，分割，清屏功能；支持鹰眼功能；支持上墙回显；支持开启所有屏幕通道轮巡； 6、云存储：支持录像云存储，对通道根据时间进行配额配置； 7、热成像：支持热成像预览实时测温；支持热图分析； 8、流媒体：支持视频流转发，录像回放和下载，发送RTSP协议实时码流；支持HLS/FLV/RTMP协议码流转发； 二、性能参数： 1、设备接入能力： （1）设备：单节点最大支持接入4000个视频设备或1万路通道； （2）主动注册：单节点最大支持接入3000个视频设备或6000路通道； （3）GB28181：单节点最大支持接入2000个视频设备或4000路通道； （4）ONVIF：单节点最大支持接入2000个视频设备或4000路通道； （5）解码器：单节点最大支持接入解码设备200个； 2、分布式最大数量：50个 | 1 | 项 |  |  |  |  |

二、其他意见（如基本采购需求如有描述不准确、存在唯一性或者存在其他问题）