- 南昌市中心医院（瑶湖院区）调研需求

- 1.普通手术床+手术床（骨科专用）+骨科手术牵引床+神经外科专用头架

- （1）最高承重可达≥280kg;

- （2）平移距离范围为≥260mm最低手术台面≤670mm最高手术台面≥980mm；

- （3）10种以上电动动作，包含：手动腰桥台面升降、头脚倾等；

- （4）手术床台面采用模块化设计，可为不同的外科手术定制；

- （5）采用不锈钢材质，耐腐蚀且易清洁；

- （6）多层复合减压床垫；

- （7）全碳纤骨科牵引架。

- 2.颈、胸腰椎专用手术床

- （1）全碳纤手术板，双向平移；最高承重可达≥280kg

- （2）腿部透视空间≥1500mm；

- （3）多层复合减压床垫，配全碳纤手术板支撑架。

- 3.眼科手术床及专用椅

- （1）手术床承载重量：≥280kg;

- （2）术床可一键预设体位：正、反屈曲位，同时具备一键0位功能 手术床采用电动液压动力系统，可电动调节实现台面升降、头脚倾、左右倾、背板上下折、解锁锁定，平移；

- （3）手术床立柱护罩顶端采用软布设计；

- (4)手术床床垫为多层复合材料；

- (5)手术床开关、等电位柱及电源接口均有防水盖设计，同时手术床满足IPX4防水等级测试；

- (6)手术床最低台面：≤530mm；

- (7)配备手术床专用椅。

- 4.一体化手术室（高端手术显示系统）

- (1)具有示教及远程互联功能，多样化转播应用，搭建学术交流平台，无缝对接医院HIS信息系统；

- (2)具有4k超高清传输线路，影像无延时，无压缩传输，不失真，不掉帧，显示更加细腻的术野画面；

- (3)多种影像模式选择，屏幕画面随心切换；

- (4)视音频信号无延时、无压缩传输，手术影像实时记录存储；

- (5)兼容多种影像设备 ，一站式集成管理手术相关设备；

- (6)支持对手术室内医疗设备的集中控制，并能提供CFDA手术室设备集中控制系统。