- 南昌市中心医院（瑶湖院区）调研需求

- 1.电动吸引器

- ①　适用于各科室手术中的持续大流量吸引；

- ②　低噪音无油免维护真空泵；

- ③　自动防溢流装置PC（聚碳）液瓶气控防水脚踏开关；

- ④　液晶压力显示；

- ⑤　储液瓶容量：2L×2（可配一次性液袋，可选配3L液瓶）。

- 2.医用冷藏箱

- ①　智能控温系统，精准调控温度范围，精度达到±0.1℃，

- ②　多重报警：如超温报警，温度探头故障报警，开门报警，冷凝器温度超限报警等；

- ③　浸塑搁板，高度可调；

- ④　三层双中空玻璃门：电加热钢化玻璃门；

- ⑤　304一体成形不绣钢内胆。

- 3.骨科基础+微创手术器械、泌尿外科基础+微创手术器械、普外科基础+微创手术器械、其他外科基础手术器械及配件、胸腔镜及附件

- 4.高分子体位垫

- ①　材质由高分子凝胶构成；

- ②　能透过X线等放射线；

- ③　绝缘不导电，耐候温度从-29°C至+70°C；

- ④　可用酒精等无腐蚀性消毒液消毒；

- ⑤　材质不含硅胶、乳胶和任何塑化剂，无污染。

- 5.恒温箱(其中包括2台独立)

- ①　8-38度生理盐水加温箱；

- ②　立式箱体；

- ③　进口电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能；

- ④　精准温感探头，自动显示箱体内部温度；

- 6.手术间常规配置设备（详见清单）

- 无影灯

- ①　LED冷光源，一体化无螺钉设计，抗菌涂层，旋转无限位；

- ②　控制面板具备亮度提示和调节功能，照度至少8级可调；

- ③　手术灯十年寿命期间内照度稳定，灯源使用时间5万小时以上，色温可调；

- 7.眼科显微镜

- ①　防反光多涂层复消色差技术；

- ②　电动变倍系统(变倍速度可调):放大倍率1:6 放大因子Y =0.4-2.4；

- ③　调焦范围 :50mm；

- ④　双目镜筒 :0 - 1 8 0 ° 倾角可调双目镜筒 ，目镜:10X(可选配:12.5X) ，物镜f=200mm；

- ⑤　智能景深增强系统；

- ⑥　四光路助手镜，可独立调焦变倍 或90°助手镜；

- ⑦　立体同轴照明系统；紅光反射照明；手木视野照明；

- ⑧　内置408 nm 防紫外线滤光片；

- ⑨　减少蓝光滤光片，视网膜保护装置；

- ⑩　卤素灯，冷光源，光纤传导照明，备用灯泡完全自动切换功能；

- ⑪　可自行定义初始状态的X-Y位置，调焦和变倍；

- ⑫　触摸屏控制面板，可储存20组用户，功能防水脚踏；

- 8.手术拖鞋清洗清毒烘干机

- ①　适用于手术室对于拖鞋、防护鞋等物品进行清洗、消毒、漂洗、脱水、烘干功能为一体的全自动设备，程序可在线升级；

- ②　三位一体：冷热洗涤消毒、脱水、烘干，设计合理。采用可编程序控制器对整个过程进行全自动控制；

- ③　高温消毒（40℃—100℃）可调，外源消毒剂；

- ④　干燥温度40℃-100℃可调；具有自动和手动功能；自动程序具有跳步功能；脱水超震智能处理；

- ⑤　自动运行时，允许手动干预。

- 9.手术转运车

- 体框架为钢制材料，三段式床面板：304不锈钢双段式四爪点滴架；

- 两片式PP护栏，装有气弹簧可缓冲护栏提升与下降的速度；

- 带W型安全锁的转动式护栏；

- 配备导向第五轮和中控刹车轮；

- 床头可调高≥30度；

- 护栏：PP树脂材料制成，可以水平固定；

- 整体升降：0-30cm；

- 床体可承受载重250㎏；床体总重量≥ 120KG。

- 10.医用灌注泵

- 可重复使用吸引管路；

- 滚路软管；

- 压力范围0-200mmhg， 流量0-600ml/min，可满足泌外及妇产科手术需要；

- 冲洗管路可高温高压消毒；

- 压力流速等功能面板上精确显示；

- 根据压力变化，自动调整压力或暂停灌注。