- 技术参数：

- 1、体积：≥350mmＸ200mmＸ200mm

- 2、额定电压：220VAC，频率：≥50Hz。

- 3、功率：≤200W

- 4、适用范围：接管外径≥3.9mm~6.0mm，内径≥2.9mm~4.2mm，壁厚≥0.5mm的医用管路。

- 5、能接驳干-干、干-湿、湿-湿的管路，接管强度≥60N。

- 6、超短管路接驳，最短≤25mm长度接驳。

- 7、冰冻管路接驳，无需解冻。

- 8、接管内壁光滑无毛刺。

- 9、熔接片材质：T2紫铜，熔接片熔接温度：300±30℃。

- 10、接管过程无导管、熔接片以外的医疗废物产生。

- 11、熔接片盒：含100片熔接片。