南昌医学院（象湖校区）消防安全评估项目

项目信息

一、项目基本情况

项目名称：南昌医学院（象湖校区）消防安全评估项目

采购方式：竞争性磋商

合同履行期限：自消防安全评估合同签订之日起至消防安全评估报告提交并通过监管部门备案认可之日。

本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求

1.满足以下规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.通过“信用中国”网站或中国政府采购网查询相关主体信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动。（供应商将全部搜索结果截屏打印并加盖公章）

4.本项目的特定资格要求：

供应商近三年（2023年1月日至递交响应文件截止时间止），承接过至少一个消防安全评估的业绩。

- 技术要求

（一）服务清单

按照“尊重历史、实事求是”的原则，根据主管部门要求的消防规范和技术标准，全面勘查既有建筑物的建筑防火及消防设施，排查火灾隐患，依据建筑物现状，提出针对性的整改措施与建议。

1.评估前期准备与资料审查

1.1项目启动与沟通：与采购人进行项目对接，明确评估范围、深度及具体要求。

1.2法律法规与标准识别：按主管部门要求的消防规范和技术标准，明确本次消防安全评估服务依据原建筑当时适用的消防规范和技术标准。

1.3基础资料审查：

·审查工程规划许可证、建筑设计防火审核意见书、验收意见书、图审报告、竣工图等文件资料；

·审查建筑总平面图、平面布置图、消防设施图、系统图等设计文件；

·审查消防设施（如灭火系统、报警系统、防排烟系统等）的产品合格证明、型式检验报告；

·审查消防安全管理制度、灭火和应急疏散预案、员工培训记录等文件；

·审查日常防火巡查、检查记录，消防设施维护保养检测记录；

2.评估现场检查

2.1建筑防火状况勘查：

·建筑类别与耐火等级核查；

·总平面布局核查；

·防火分区核查；

·平面布置核查；

·安全出口、疏散楼梯、疏散通道核查；

·建筑保温和外墙装饰核查；

·建筑内部装修防火核查；

·消防车道、救援场地核查。

2.2消防设施系统性测试：

·火灾自动报警系统：测试探测器报警功能、手动报警按钮功能、控制器功能、联动逻辑关系等。

·自动喷水灭火系统：测试末端试水装置、报警阀组功能，核查水泵接合器、供水管网状况。

·消火栓系统：测试静压、动压，检查组件完整性。

·防烟排烟系统：测试风机启停、送风口/排烟口功能，测量风压风量。

·应急广播与通讯系统：测试广播切换功能、消防电话通话质量。

·应急照明和疏散指示标志：检查数量、位置、照度等；

·灭火器及其他消防器材： 检查配置类型、数量、位置及有效期。

3.评估数据汇总以及分析

·将现场检查记录、照片、测试数据等进行归类，确保每一项检查内容都有对应的现场记录支撑。

·对发现的每一项问题，判断其可能导致火灾的危险程度及一旦发生火灾可能造成的后果，判定其风险等级。

4.评估结果资料整编

·编制《消防安全评估发现问题清单》，清晰列出问题位置、问题描述、违反的法律法规或标准条款、风险等级判定结果。

·将问题清单、测试数据记录等支撑材料进行关联整合。

·整理评估报告的附件材料，确保其完整、准确、可追溯。

·按问题清单编制初步概算。

5.评估结果报告编写

5.1编制正式的《消防安全评估报告》，内容应包括：

·项目概况：建筑基本信息、评估范围与目的。

·评估依据：引用的法律法规和技术标准清单。

·评估内容与方法：简述本次评估采用的方法和流程。

·评估结果与分析：详细陈述评估发现，附问题清单。

·结论与建议：给出明确的评估结论，并对发现的问题提出具体、可行的整改措施和建议。

5.2报告需逻辑清晰、数据准确、结论严谨，并加盖评估机构公章及相关技术人员签章。

6.对存在的问题进行复验

对《问题清单》中已整改的项目进行现场复核验证，确认相关问题是否已整改合格。

7.负责消防验收报备工作

7.1负责代表学校与属地消防主管部门沟通。

7.2负责象湖校区消防验收报备工作的实施。

（二）成果文件

服务完成后，评估单位需提交以下正式成果文件：《消防安全评估报告》（正式版）

·内容：包含上述所有评估分析内容，结构完整，数据详实，结论明确。

·形式：装订成册，加盖评估单位公章和注册消防工程师执业印章。

·份数：一式叁份（采购人、监管部门及评估单位自存）。

（三）供应商针对本项目提供团队服务人员不少于3人，指定固定的项目负责人，且项目负责人需具备消防安全技术管理及防火安全技术审核的能力，并具有注册消防工程师执业资格。

四、商务要求

1.服务地点：采购人指定地点。

2.服务期限：自消防安全评估合同签订之日起至消防安全评估报告提交并通过监管部门备案认可之日。

3.履约保证金：本项目不收取履约保证金。

4.付款方式：使用第三方共管账户形式支付，出具初步消防安全整改方案（含具体工作量及概算）后，支付合同总额的50%给成交供应商。剩余的50%款项按如下支付：成交供应商按采购人项目进度，针对对应楼栋/区域出具满足项目所在地住建部门消防验收条件的消防安全评估报告，报告提交并通过监管部门备案认可后支付剩余款项。

5.报价方式：以人民币报价，合同总价包括成交供应商提供本项目服务的一切费用。

6.服务验收：消防安全评估报告提交并通过监管部门备案认可。

7.售后服务：自通过监管部门备案认可之日起，成交供应商对所供服务提供12个月的服务响应期。在服务响应期内成交供应商需无条件为采购人提供消防评估服务，配合采购人象湖校区整体验收。

8.知识产权归属和处理方式：成交供应商应保证采购人在使用本合同货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权、著作权或其它知识产权起诉的指控。如果任何第三方提出侵权指控，成交供应商须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

- 拟定评分办法

本项目评标方法采用综合评分法，总分100分。评标委员会在评标时，将按照磋商文件要求对商务部分、技术部分、进行综合评分，计算出每一供应商综合评分，按各评委综合评分算术平均值的高低，确定中标排序。综合得分最高的为预中标供应商。如果出现分数相同，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，由评标委员会随机抽取。

评标细则如下：

| 评审指标 | 分项指标 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分值（10分） | 报价 | 10分 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10%×100； 本项目是非专门面向中小企业采购的项目，对小型、微型企业和监狱企业、残疾人福利性单位的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组会应当将其作为无效响应处理。 |
| 技术分值（60分） | 基本项 | / | 响应文件完全满足磋商文件中技术需求，任意一项不满足作无效处理。 评审依据：依据响应文件内《技术需求响应/偏离表》的响应情况。 |
|  | 项目负责人 | 20分 | 拟派的项目负责人具备一级注册消防工程师证书的得10分，具备建筑防火审核高级工程师的得10分，最多得20分。 评审依据：响应文件内提供项目负责人证书扫描件，并提供供应商为其在磋商时间前6个月内（不含磋商当月）任意1个月的社保缴纳凭证佐证，如为军官转业，则提供自主择业证或转业证。 |
|  | 服务方案 | 40 分 | 根据质量管理和消防安全评估过程及相关的规章制度提供服务方案，服务方案内容包含但不限于：项目管理、人员安排、进度控制、保密制度。 1.供应商根据本项目实际情况编制项目管理方案：必须包含且不限于①项目目标②评估依据③评估内容与方法④服务标准等； 2.供应商根据本项目实际情况编制人员安排方案：必须包含且不限于①组织架构②人员资质③岗位职责④考核标准等； 3.供应商根据本项目实际情况编制进度控制方案：必须包含且不限于①阶段划分与时间节点②进度保障措施③进度跟踪与考核④延误处理机制等； 4.供应商根据本项目实际情况编制保密制度方案：必须包含且不限于①保密范围②保密责任③保密措施④责任追究等； 供应商根据上述方案要点提供项目整体服务方案。上述要点中每有一点内容契合本项目实际需求且无任何缺陷的得2.5分；最多得40分。未提供或提供方案内容明显与本项目不相符的不得分。（缺陷指的是方案中出现明显错误或出现与本项目无关内容） 评审依据：响应文件中须提供包含上述内容的团队管理计划方案佐证，未提供或提供材料不符合要求的不得分。 |
| 商务分值 （30分） | 基本项 | / | 响应文件完全满足磋商文件中商务条款，任意一项不满足作无效处理。 评审依据：依据响应文件内《商务条款响应/偏离表》的响应情况。 |
|  | 类似业绩 | 30分 | 供应商自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），每具有一项公共建筑工程消防安全评估项目的业绩得10分，满分30分。 评审依据：响应文件中提供业绩合同扫描件佐证。 |