有线头灯参数及配置( 头戴款）

1．头灯采用磁吸设计，可轻松实现头灯安置在放大镜上的操作，具有轻盈、时尚、现代感强的特点，可与放大镜配套使用。

2、纤薄头罩式头框，全方位固定。

3.具有超强的亮度，光斑均匀柔和，对医生视力有效的保护，适合精细检查或手术。

4、多档可调节光源亮度，标配便携开关。

5．光源寿命≥50000hr。

6、色温：≥5000k，光强度≥30000 lux 。

7、聚焦光束尺寸≥100mm。

8、大容量电池3.6V, ≥6000mAh，锂离子电池安全可靠，续航持久．工作时间7-24小时，快速 USB - C 充电，电池充电次数高达500次以上。

- 重量：灯头为轻量级，重量≤50g。

手术放大镜3.5倍参数表

1、放大倍数：3.5倍（伽利略型）

2、制作方式：人体工程学设计减少疲劳，工作距离适用范围35-55厘米，可依据医师自身度数矫正近视、远视、散光、老花。

3、同轴磁吸设计：放大镜配有头灯同轴转接口，便于同轴调节，磁吸设计可轻松实现头灯安置在放大镜上的操作。

4、镜头长度≤3cm，镜头重量≤50g。

5、景深：≥15cm。

6、材质：镜架及镜框均为纯钛材质，放大镜镜片为 MR 材质，放大筒镜镜片为天文光学镜片，筒镜主体滚筒为铝合金。

7、目镜嵌入定制式，通过靠近眼睛来提供更宽的视野，45cm处的手术视野直径≥9.5cm。

8、具备高分辨率和高清晰度，保证在任何环境中均保持清晰的图像。

9、颜色多种可选，可调式鼻托，佩戴更舒适。