超高端CT询价基本参数

1.各厂家提供国产最高端 CT 产品，最新机型，最全配置

2.各家提供最新、最高端迭代平台（如深度学习重建、人工智能平台）

3.机架孔径≥70cm

4.探测器排数：单源CT探测器物理排数≥256排；或双源CT双探测器物理排数≥96排×2；或双层探测器物理排数≥128排×2 。

5.Z轴覆盖宽度：探测器Z轴总覆盖宽度（每圈扫描覆盖范围）：单源CT ≥16cm；或双源CT双探测器覆盖宽度≥5.7cm×2；或双层探测器覆盖宽度≥8cm×2

6.机架转速：机架最快物理旋转速度（360°）≤0.28秒/圈（需提供NMPA注册检测报告证明）

7.高压发生器(非等效)≥100 kw

8.能谱分析：提供能谱分析、虚拟能量图像、单能级图像等成像及量化分析，有效原子序数、碘图、电子密度、痛风结晶检测、结石成分分析等定性定量分析。

9.其他高级功能和配置：各厂家必须提供各自最新软件及功能（技术白皮书中所有功能及软件，包含所有选配件）；包括但不限于：去金属伪影技术、肺结节分析、肝脏高级分析软件、结肠分析软件、神经系统一站式成像功能、胸痛三联征扫描、CT 灌注分析、冠脉斑块分析、心功能分析等。如果有全息仿生成像、1024 超高清成像平台、光谱云魔镜技术的必须提供。

10.提供最新款原厂原产后处理工作站1 台。要求有1个主台及≥2 个后处理工作站，每个后处理工作站同时可以处理分析图像，并提供该机型最新的所有基础及高级临床应用软件并免费更新，配备整套桌椅。

11.具备隔室摆位及摄像采集系统,精密空调 1 套

12.配备各家最高版本科研平台。

13.同步自体模定量CT骨密度检测系统（具备全院级跨厂商全兼容的CT设备集中接入能力，同时测量能力）。

14.定量 CT（QCT）一套（要求：高端定量非同分析系统 1 套，含体膜一个，体质成分模块，肝脏脂肪模块，具备2018 中国人数据库指南诊断标准）。

15.除颤仪和紫外线消毒仪各一台。

16.高端高压注射器一套（双通道、能储存数据）。

17.辐射防护用品：衣架2件、连体防护衣8件；铅帽、铅围脖8件、分体防护服裙帽4套（上衣、裙帽、围脖）；固定放置CT机架或机床上防护设备1套。

18.带轮转运平车一辆。

19.吊顶式离子型消毒机一台。

20.AI质控系统（具备完整的符合国家质控标准的质控体系）。

21.AI软件（包含肺结节、心脑血管、灌注、骨龄、乳腺、前列腺等）。

22.纠错功能软件。

23.整机维保服务5年。

24.具备安装4个摄像头检测患者对比剂外渗的功能。

25.提供培训学习。

26.包含机房防护、环评及改造项目。

27.包含完成设备接口等。