铜鼓县人民医院新院区医疗设备参数及价格信息公开征集清单

| 序号 | 设备名称 | - 基本要求及配置 | - 数量(台/套/张) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有创呼吸机 | - 适用患者类型：成人、儿童和小儿患者。 - 驱动方式：电动电控。 - 彩色触摸屏或彩色TFT电容触摸屏。 - 内置后备可充电锂电池。 - 通气模式： - 标配有创通气模式、无创通气模式。 - 3、能够和同一品牌或主流品牌模块化监护仪连接，在监护仪上实时显示呼吸机监测信息；能够通过WIFI无线网络或有线网络联网，把呼吸机的监测信息实时显示到中央监护站或全院监护系统。 | - 8 |
| 2 | 有创呼吸机（儿童） | - 设备资质与适用范围：具备国家第三类医疗器械注册证及对应认证，符合医用电气安全标准。专为儿童（含早产儿、新生儿至30kg儿童）有创呼吸支持设计，覆盖儿科重症、新生儿科常规与急救通气场景 - 整机设计与驱动方式采用电动电控、涡轮驱动设计，无需外接高压气源，支持院内转运与固定使用。 - 主机一体化结构，全中文操作界面 - 3.满足重症儿童呼吸支持需求。 | - 1 |
| 3 | 心电监护仪 | 1、整机要求： 1.1、模块化监护仪，主机可实现心电、呼吸和血氧饱和度等基础参数监测； 1.2、显示屏：彩色液晶触摸屏 1.3、内置锂电池， 1.4、无风扇设计，降低噪音； 2、监测参数： 2.1、具有3/5导心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和双通道体温参数等监测，以上参数适用于小儿、新生儿、成人； | 54 |
| 4 | 无创呼吸机 | - 设备简要描述 无创呼吸机为医用级无创正压通气设备，通过鼻罩/面罩与患者连接，无需气管插管/切开，用于呼吸衰竭、慢阻肺、睡眠呼吸暂停等病症的呼吸支持，降低有创通气并发症，提升患者耐受度。 - 二、工作机制：设备以气道正压通气为基础，按呼吸周期提供差异化压力支持，维持气道开放、辅助肺泡通气，改善氧合与二氧化碳排出；具备漏气补偿、同步触发、压力调节等基础逻辑，匹配患者自主呼吸节律，保障通气稳定性与安全性。 | - 11 |
| 5 | 一氧化碳(FENO)检测仪 | 1.用于临床检测呼出气一氧化氮（FeNO）及一氧化碳（FeCO），支持成人/儿童模式；具备NMPA二类及以上注册证，符合YY/T 0915等行业标准。 2.检测原理：采用电化学传感器（NO+CO双传感器），内置环境NO过滤模块，有效消除外源性NO干扰。 | 1 |
| 6 | 振动排痰机 | - 用于临床辅助排痰的康复治疗设备，主要适用于术后、长期卧床、慢阻肺及呼吸道分泌物潴留患者，通过机械震动方式帮助松动痰液、促进痰液排出，减少肺部感染风险，适用于内科、呼吸科、康复科、ICU等科室使用。 - 二、工作机制： 设备通过多档位震动与叩击模式，将机械力传导至胸壁，使气道内黏附的痰液松动、脱落，并借助体位引流促进痰液向主气道移动，便于患者咳出或吸引，达到改善通气、预防肺部并发症的目的。 | - 5 |
| 7 | 中央监护系统（基础款、高配款） | 基础款 1.由中央监护工作站、床旁监护仪及网络组件组成，可对多床位患者生命体征进行集中监测、显示与管理，适用于普通病房、过渡病房等常规临床科室，满足日常病情观察与安全监护需求。 2.系统通过床旁监护仪实时采集患者心电、血压、血氧、呼吸、体温等基础体征数据，经网络传输至中央站统一显示、存储与回放，支持异常报警、数据追溯及集中管理，实现一人多床监护，提升科室监护效率与安全性。 高配款 1.ICU 高配版中央监护系统为重症监护专用集中监护平台，具备高集成度、高稳定性与多参数扩展能力，支持多床重症患者集中监护，可接入有创压力、心排量、呼末二氧化碳、麻醉气体等高级监测模块，适用于 ICU、CCU 等重症救治单元 2.系统通过高速网络实现床旁高端监护仪与中央站实时数据交互，对多床位患者核心生命体征及重症相关参数进行连续采集、集中显示、智能分级报警与长期存储，支持趋势图分析、数据导出、联网管理及多终端查看，为重症抢救、病情评估与诊疗决策提供可靠监护支撑。 | 7 |
| 8 | 睡眠监测系统 | - 睡眠监测系统是用于睡眠障碍诊断与评估的专业设备，主要用于监测睡眠结构、呼吸事件、血氧变化及肢体活动等，适用于睡眠呼吸暂停综合征、失眠、嗜睡等疾病筛查与诊断，可满足睡眠门诊、呼吸科、耳鼻喉科等科室临床使用需求。 - 二、工作机制 设备通过多导联传感器同步采集心电、血氧、鼾声、胸腹呼吸运动、体位、脑电等信号，经系统分析识别睡眠分期及呼吸暂停、低通气等异常事件，自动生成睡眠报告，为睡眠障碍分型、严重程度评估及治疗方案制定提供依据。 现面向供应商征集符合县级二甲医院临床诊断需求的睡眠监测系统产品及配置方案。 | - 1 |
| 9 | 除颤仪 | - 1、彩色电容触摸屏，可显示多通道监护参数波形；支持中文操作界面； - 2、具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤（AED）功能； - 3、支持通过中央站远程修改病人信息和系统时间同步 - 4、配外置智能锂电池 | - 13 |
| 10 | 心电图机 | - 1、基本功能 - 1.1 同屏显示、同步打印多道波形，具备手动/自动模式。 - 1.2 具备分析功能，可出具多导报告。 - 2、硬件参数 - 2.1 显示屏：彩色液晶显示屏 - 2.2 电池：内置可充电锂电池 - 2.3 存储：内置存储器支持存储，支持外接存储设备扩展存储空间。 - 2.4 记录纸规格：常见规格。 | - 13 |
| 11 | 心电图机（儿童） | - 设备为便携式或台式医用心电图机，适用于儿童、婴幼儿及成人常规心电检查，整机操作简便、适合儿科门诊及体检使用。 - 导联系统：支持标准12导联同步采集，导联切换稳定，具备导联脱落自动提示功能。 | - 1 |
| 12 | 胰岛素泵 | - 适用人群：可应用于成人及儿童， - 操控方式：具备能够远程操控胰岛素泵的遥控器 - 系统匹配：能够和医院现有胰岛素泵系统匹配 - 输注管路：适配输注管路尺寸 - 显示屏：泵体具备显示屏 - 电池配置：可支持碱性电池或Type - C快速内置电池 - 观察视窗：具备透明观察视窗，能够观察输注部位状态 | - 1 |
| 13 | 冠状动脉血管内超声（IVUS） | - 冠状动脉血管内超声（IVUS）是心血管介入诊疗的高精度成像设备，由主机、超声导管及配套组件构成。通过介入导管将微型超声探头送入冠脉血管内，实时获取血管壁横断面图像，精准评估血管狭窄、斑块性质、支架贴壁等情况，主要用于冠心病复杂病变诊断、介入手术指导与疗效评估，适用于医院心内科导管室 - 设备通过导管前端微型超声探头发射高频超声波，声波遇血管壁各层组织及斑块产生反射回声。探头接收回声信号后，经主机处理重建为 360° 血管横断面实时图像，可清晰分辨血管内膜、中膜、外膜结构，识别钙化、纤维、脂质等不同类型斑块，精准测量管腔面积、血管直径与病变参数，为冠脉介入诊疗提供直观、精准的影像学依据。 | - 1 |
| 14 | 临时起搏器 | - 设备类型：便携式/移动式临时单腔/双腔心脏起搏系统，适用于心内科、导管室、急诊、ICU等场景术中及术后临时起搏治疗。 - 工作模式：至少支持VVI、AAI、VOO、AOO、DOO、DDD等多种起搏模式，满足不同临床心律失常处理需求。 | - 1 |
| 15 | 连续性肾脏替代治疗仪 | - 1.设备类型：便携式/台式连续性肾脏替代治疗（CRRT）设备，适用于ICU、肾内科、急诊科等场景，可开展多种CRRT治疗模式，满足重症患者肾脏替代及支持治疗需求。 - 2.治疗模式：至少支持连续性静脉-静脉血液滤过（CVVH）、连续性静脉-静脉血液透析（CVVHD）、连续性静脉-静脉血液透析滤过（CVVHDF）三种核心模式，可选血浆置换（PE）、血液灌流（HP）等扩展模式，无需额外更换主机核心部件。 | - 1 |
| 16 | 空气压力波治疗仪 | - 适用范围：适配成人四肢，支持双下肢/双上肢同时或单肢体独立气压循环治疗，满足康复科、外科、妇科等多科室临床需求。 - 压力调节范围：连续可调 - 工作模式：内置多种预设模式（间歇、持续、梯度、脉动、循环、水肿专用等），支持自定义参数存储与调用。 | - 3 |
| 17 | 多功能牵引床 | - 适用范围：颈腰椎牵引二合一，支持三维立体牵引（纵向、成角、旋转），满足康复科、骨科、中医科颈腰椎疾病治疗需求。 - 床体结构与负载：床体采用高强度钢材，床面高密度海绵+抗菌皮革，可拆洗；背板/腿板角度电动可调，适配多体位牵引。 - 牵引带与固定：标配医用加宽腰椎牵引带、颈椎牵引套，透气耐磨；采用魔术贴+卡扣双重固定，防滑不移位，适配不同体型患者 | - 5 |
| 18 | 心肺复苏器 | - 适用范围：成人胸外按压，适配院内抢救、院前转运、ICU/手术室等场景；兼容标准气道管理设备（简易呼吸器、气管插管）。 - 按压深度：支持成人/儿童模式一键切换。 - 操作显示界面：彩色触摸屏。 - 4. 手提式设计，可快速拆卸/安装；标配便携包，便于院内转运与外出急救。 | - 1 |
| 19 | 亚低温治疗仪 | - 设备用途：用于患者全身/局部亚低温治疗、高热物理降温、术后体温控制，适用于ICU、急诊、神经内外科、康复科等科室。 - 控温模式：具备毯体降温、帽体降温、毯帽同步降温多种工作模式，可独立或联合使用。 | - 4 |
| 20 | 电动升降医疗床 | - 设备用途：适用于医院病房、ICU、康复科、老年护理等场景，用于患者日常护理、检查、康复体位调整，满足临床护理及转运需求。 - 驱动方式：采用医用静音电动推杆驱动，可实现床体多体位独立或联动调节，运行平稳无抖动。 | - 16 |
| 21 | 摄影 X 射线机（DR) | - 设备用途：适用于医院放射科、体检中心全身各部位数字化X射线摄影，满足临床常规、急诊、骨科、儿科等高负荷诊断需求，支持立位、卧位、特殊体位摄影。 - 整机结构：采用双立柱双平板结构或悬吊式机架结构，球管与探测器可电动升降、电动旋转、电动前后/左右移动，定位精准、运行稳定，支持大范围体位覆盖。 - 整机性能：设备可24小时连续稳定工作，运行噪音低，机械结构耐用，维护便捷，满足二甲医院高强度使用需求。 | - 2 |
| 22 | 数字化乳腺 X 射线机 | - 设备用途：用于女性乳腺疾病的数字化X射线摄影筛查与诊断，适用于体检中心、乳腺科、放射科，可满足常规CC、MLO位及点压、放大等特殊体位摄影。 - 整机结构：采用立式一体化乳腺摄影机架，球管支架电动升降、电动旋转、电动倾角调节；压迫板自动跟随，定位精准、运行平稳。 - 3. 操作控制中文图形化操作界面。 | - 1 |
| 23 | 双源X 射线骨密度仪 | - 设备用途:用于人体腰椎、双侧股骨、全髋、前臂、全身及儿童骨密度检测，骨质疏松筛查、骨折风险评估、疗效随访，适用于体检中心、骨科、内分泌科、老年科、妇幼保健科。 - 2.扫描原理:采用双能X射线吸收法（DXA）。 | - 1 |
| 24 | 化学发光免疫分析仪（传染病） | - 设备用途：用于临床血清标本传染病标志物定量/定性检测，涵盖乙肝、丙肝、梅毒、艾滋、结核等项目，适用于检验科、发热门诊、感染科。 - 检测原理：采用磁微粒化学发光法，可选择直接化学发光、酶促化学发光等通用技术路线，不指定具体发光类型。 | - 1 |
| 25 | 全自动生化分析仪(800速) | - 设备类型与检测速度:采用分立式全自动生化分析仪，恒速分析能力≥800测试/小时（生化），选配ISE模块后总速度可进一步提升，满足门诊及批量标本检测需求。 - 检测方法学:支持终点法、速率法、两点终点法、比浊法、免疫比浊法、双波长法等通用临床检测方法，满足肝功能、肾功能、血糖血脂、电解质、酶类、蛋白等常规项目。 - 3. 耗材与通用性：支持开放或封闭试剂平台，配套纯水机、清洗液、校准品、质控品可通用采购，不绑定单一品牌耗材。 | - 1 |
| 26 | 血细胞分析仪 | - 设备用途：用于临床全血细胞计数及分类检测，适用于医院检验科、体检中心、发热门诊、基层医疗机构血常规筛查。 - 检测原理：采用电阻抗法、比色法或流式细胞术相结合原理，可完成白细胞五分类或三分类检测。 | - 1 |
| 27 | 全自动尿液有形成分分析仪 | - 设备用途：用于临床尿液有形成分定量分析，适用于检验科、体检中心、肾病科、泌尿科等，对尿中红细胞、白细胞、管型、结晶、上皮细胞等进行识别与计数。 - 检测原理：采用流式细胞术+数字图像识别相结合技术路线，或显微图像自动识别原理，为行业通用主流方式，不指定独家技术。 | - 1 |
| 28 | 阴道分泌物检测分析仪 | - 设备用途：用于临床阴道分泌物常规检测，适用于妇科、体检中心，可检测白带中清洁度、滴虫、霉菌、细菌等指标，辅助诊断阴道炎等妇科疾病。 2. 检测原理：采用光学显微镜成像+智能识别技术，结合染色法或湿片法，为临床通用检测方式。 | - 1 |
| 29 | 普通离心机（12管） | - 设备用途：用于临床血清、血浆、尿液、生化免疫标本等离心分离，适用于检验科、输血科、体检中心、门诊实验室。 - 转子配置：标配角转子/水平转子，可放置12×10ml/15ml离心管，满足常规12管标本批量离心。 - 驱动系统：采用无刷直流电机驱动，启动平稳、噪音低、免维护，使用寿命长。 | - 4 |
| 30 | 生物显微镜 | - 设备用途：适用于医院检验科、病理科、妇科、体检中心等，用于血液、体液、分泌物、涂片等显微观察与形态学检查。 - 光学系统：采用无限远光学系统，成像清晰、色差校正良好，满足临床常规显微诊断需求。 - 观察方式：具备双目观察，瞳距可调，视度可独立调节，长时间观察不易疲劳。 - 机身结构：整机结构稳固、抗震性好，镜臂倾角合理，操作顺手，易清洁消毒。 | - 5 |
| 31 | 糖化血红蛋白分析仪 | - 设备用途：用于临床全血标本中糖化血红蛋白（HbA1c）定量检测，适用于检验科、内分泌科、糖尿病门诊长期血糖监测。 - 检测原理：采用高效液相色谱法（HPLC）或免疫比浊法。 | - 1 |
| 32 | 血型血清学离心机 | - 设备用途：专用于临床输血科、检验科血型鉴定、交叉配血、抗球蛋白试验（卡式/试管法）等血清学标本离心。 - 运行性能：运行震动小、噪音≤58dB(A)，可连续稳定工作，符合临床实验室要求。 - 3. 结构设计：机身紧凑易清洁，腔体耐腐蚀，标本放置稳固，不易晃动。 | - 2 |
| 33 | 尿液干化分液仪 | - 设备用途：用于临床尿液干化学项目快速筛查，适用于检验科、体检中心、门诊、儿科等科室尿常规检测。 - 检测原理：采用反射光度法，可同时检测多项尿液干化学指标，为行业通用技术路线。 | - 1 |
| 34 | 荧光生物显微镜 | - 设备用途：适用于检验科、病理科、妇科、实验室等，用于荧光染色标本观察、免疫荧光检测、微生物及细胞荧光观察等。 - 光学系统：采用有限远或无限远光学系统，成像清晰，色差校正良好，满足临床与科研通用需求。 - 3.载物台：双层机械式移动载物台，带标本夹持装置，移动顺滑、定位精准。 - 4. 机身结构：整机结构稳固、抗震性好，机身易清洁消毒，适合医院实验室环境使用。 | - 1 |
| 35 | 低速离心机（12孔） | - 设备用途：用于医院检验科、体检中心、门诊等临床标本离心处理，实现血清、血浆、尿液等标本分离。 - 转子配置：标配角转子或水平转子，可放置多规格离心管，满足常规批量标本使用。 - 使用性能：可长时间连续工作，启停平稳，不破坏分离效果。 | - 1 |
| 36 | 脱帽离心机（40孔） | - 设备用途：用于医院检验科、体检中心批量采血管自动脱帽及离心分离，实现离心、脱帽一体化操作，提升标本处理效率。 - 转子配置：标配专用脱帽转子，一次性可承载40支标准采血管，兼容常规真空采血管。 - 3.运行性能：整机震动小、噪音≤60dB(A)，可长时间稳定工作，符合实验室环境要求。 | - 2 |
| 37 | 生物安全柜 | - 设备用途：适用于医院检验科、微生物实验室、病理科、PCR实验室等，对操作样本提供生物安全防护，防止气溶胶扩散与交叉污染。 - 产品类别：Ⅱ级 A2 型生物安全柜，为临床通用主流型号，符合国家相关安全标准。 - 3.结构设计：钢化玻璃推拉式观察窗，升降顺滑；柜体坚固静音，带脚轮方便移动定位。 | - 3 |
| 38 | 血小板振荡器及恒温箱系统 | - 设备用途：用于医院输血科、血库对血小板制剂进行恒温保存+持续振荡，保证血小板活性，满足临床输注要求。 - 整机结构：一体化集成设计，恒温箱+振荡平台整合式结构，运行稳定，占用空间合理。 - 箱体材质：内腔采用304不锈钢，耐腐蚀、易清洁消毒；外壳冷轧钢板静电喷塑。 | - 1 |
| 39 | 血浆融化箱 | - 设备用途：用于医院输血科、血库、检验科对冰冻血浆进行干式恒温融化，保障血浆活性与使用安全。 - 2.融化方式：采用干式水循环/干式摇摆恒温融化，无浸水污染风险，为临床3.结构设计：机器运行平稳、噪音低，摆放灵活，适合血库标准化作业。 | - 1 |
| 40 | 标本离心机（12孔） | - 设备用途：用于检验科、门诊、体检中心对血液、尿液、体液等临床标本快速离心分离，通用性强。 - 转子配置：标配角转子或水平转子，可放置多规格标准离心管，满足批量标本处理。 - .使用性能：可连续稳定工作，离心分层清晰，不破坏标本成分。 | - 1 |
| 41 | 彩色超声诊断系统 | - 设备用途：全身应用型，支持腹部、妇产、心脏、泌尿、小器官、外周血管、肌肉骨骼、介入穿刺等临床应用，兼容成人与儿童检查。 - 显示器：医用高清彩色液晶；三关节臂，全方位旋转/俯仰/折叠，亮度对比度独立可调。 - 操作控制台：电容式触摸屏，防眩光，支持手势操作；面板电动升降/前后平移/左右旋转并锁定。 - 4.移动与环境：整机带静音脚轮，移动便捷。 | - 1 |
| 42 | 彩色超声诊断系统(四维) | - 设备用途：全身应用型，支持腹部、妇产、胎儿心脏、小器官、外周血管、心脏、泌尿、肌肉骨骼及介入穿刺；具备实时四维（4D）成像能力，兼容成人、儿童及胎儿检查。 - 显示器：医用高清LED；多关节悬臂，支持升降、旋转、俯仰、折叠；亮度/对比度可调，防眩光设计。 - 操作控制台：电容触摸屏，防眩光，支持手势与中文操作；面板电动升降/平移/旋转并锁定。 - 4. 移动与环境：整机静音脚轮，移动锁定便捷，尺寸适配常规诊室；支持中文操作界面与报告。 | - 1 |
| 43 | 腹腔镜(成人带主机2套、带胸外器械2套 、小儿器械1套、小儿腹腔镜摄像头2个、腹腔镜器械3套) | - 系统配置与用途：全套包含成人主机系统2套、胸外器械2套、小儿器械1套、小儿腹腔镜摄像头2个、通用腹腔镜器械3套；适用于普外科、妇科、泌尿外科、胸外科、小儿外科等微创内镜手术，兼容成人与儿童患者。 - 摄像主机（成人2套）：全高清/4K兼容图像处理，触摸屏，中文菜单；具备白平衡、拍照、录像、图像翻转、电子放大等功能。 - 成人腹腔镜摄像头（配2套主机）：防水消毒，可高压灭菌。 - 小儿腹腔镜摄像头（2个）：专用小型化设计，兼容成人主机即插即用。 - 医用冷光源（2套，同主机）：LED光源。 - 气腹机（2套，同主机）：具备恒压控制、过热保护、气体过滤、漏气报警；兼容CO₂，适配成人与小儿低压模式。 - 成人腹腔镜镜头（2套，胸外+腹部）： - 小儿腹腔镜镜头（1套）：专用广角设计，适合狭小体腔；可高压灭菌、防雾处理。 - 成人胸外器械（2套）：材质304不锈钢，可高压灭菌；绝缘防漏电，适配单/双极电凝。 - 小儿专用器械（1套）：精细器械，适合小儿腹腔操作。 - 通用腹腔镜器械（3套）：兼容成人/小儿手术，可互换使用。 - 电外科适配（兼容2套主机）：具备过载、漏电、短路保护；接口标准化，适配主流电刀主机。 - 医用监视器（2台，配主机）：DVI/HDMI/SDI接口；防眩光、防尘防水；多关节悬臂，支持升降/旋转/俯仰。 | - 1 |
| 44 | 椎间孔镜(带主机及关节镜、椎间孔镜器械2套+配套手术器械2套) | - 系统配置与用途：全套含摄像主机+冷光源一体机1套、关节镜1支、椎间孔镜2支、椎间孔镜器械2套、基础手术器械1套、射频电极1套、监视器1台、台车1辆；适用于脊柱外科（腰椎间盘突出、椎管狭窄、椎间孔成形）、关节外科等微创内镜手术。 - 摄像主机（含光源，一体机） - 高清摄像头（配主机）：适配椎间孔镜/关节镜即插即用。 - 椎间孔镜（2支）： - 关节镜（1支）适配同一主机与光源，用于膝关节、肩关节等检查。 - 椎间孔镜器械（2套，标配）：材质304不锈钢，可高压灭菌，绝缘防漏电。 - 基础手术器械（1套，通用）：含：脊柱专用剥离器、神经拉钩、组织钳、持针器、手术刀、止血钳、穿刺针、深度尺、无菌保护套；适配椎间孔镜/关节镜辅助操作，可反复消毒。 - 射频消融系统（兼容）：适配主机脚踏控制，具备过载保护。 - 医用监视器（1台）：防眩光、防尘防水；多关节悬臂，支持升降/旋转/俯仰，适配手术室布局。 | - 1 |
| 45 | 综合手术床 | - 床体材质：台面框架、立柱、边轨采用304不锈钢，底座为高强度阻燃ABS材质，耐腐蚀、耐消毒、抗撞击。 - 床体规格：床板为五段式（头板、背板、腰桥、臀板、分体式腿板），头板/腿板可拆卸、可互换。 - 3.配双层记忆海绵床垫，表面无缝烫接、防水防静电；台面可透X光，兼容C型臂、X光机术中成像。 | - 8 |
| 46 | 膀胱镜(含器械2套) | - 膀胱镜系统是泌尿外科用于下尿路检查与微创治疗的核心设备，包含摄像主机、冷光源、膀胱镜镜体及活检、异物钳、电凝等配套手术器械，主要用于膀胱、尿道病变的诊断及腔内微创治疗，适用于泌尿外科门诊及手术室使用。 - 二、工作机制 经尿道置入内镜，在冷光源照明与高清成像下实时观察尿道、膀胱内部结构，发现病变后通过配套器械完成活检、取石、止血、肿物切除等操作，实现无创/微创诊疗，为泌尿系统疾病诊断和治疗提供直观影像支持。 | - 1 |
| 47 | 输尿管镜(带主机+器械2套) | - 输尿管镜系统为泌尿外科微创诊疗设备，由摄像主机、冷光源、输尿管硬镜/软镜及配套手术器械组成，主要用于输尿管结石、输尿管狭窄、上尿路肿瘤等疾病的诊断与腔内微创治疗，适用于医院泌尿外科常规及手术临床使用。 - 二、工作机制：通过尿道、膀胱将输尿管镜置入输尿管及肾盂，在冷光源照明与高清摄像系统成像下，直观显示上尿路腔内病变情况，配合取石、碎石、活检等器械完成诊断与微创操作，具有创伤小、视野清晰、术后恢复快等特点。 | - 1 |
| 48 | 前列腺电切内窥镜(带主机+器械2套) | - 前列腺电切内窥镜系统为泌尿外科微创治疗设备，由高频电刀主机、摄像系统、冷光源、电切镜镜体及配套电切环、电凝电极、冲洗器、操作手件等器械组成，主要用于良性前列腺增生、膀胱颈梗阻、浅表膀胱肿瘤等疾病的腔内微创电切治疗，适用于县级二甲医院泌尿外科手术使用。 - 二、工作机制 经尿道置入电切内窥镜，在高清成像与持续冲洗下清晰显露前列腺及膀胱内视野，通过主机输出高频电能，配合电切环对增生组织进行切割、电凝止血，实现微创切除病灶，具有创伤小、出血少、术后恢复快等特点。 | - 1 |
| 49 | 纤维胆道内窥镜系统（含主机+器械2套） | - 纤维胆道内窥镜系统是普外科、肝胆外科用于胆道疾病诊断与微创治疗的内镜设备，整套包含摄像主机、冷光源、纤维胆道镜镜体及取石网篮、活检钳、扩张器、冲洗套件等配套器械。主要用于胆囊、胆管结石探查与取石，胆道狭窄、肿瘤等病变的观察、活检及术中辅助诊疗，适用于腹腔镜术中及术后胆道检查使用。 - 二、工作机制 通过柔软可弯曲的纤维内镜经腹腔或胆道切口进入胆道系统，在冷光源照明与视频成像下实时显示胆道内部结构，配合专用器械完成结石抓取、组织活检、冲洗引流等操作，实现微创、直观的胆道疾病诊治，减少开放手术创伤。 | - 1 |
| 50 | 开颅动力系统（开 颅手术器械包2套） | - 设备组成：整套包含开颅动力主机、脚踏开关、开颅钻、铣刀、磨钻、往复锯、转接附件、标准开颅手术器械包、专用消毒盒，满足神经外科常规开颅手术需求。 - 动力主机：多功能一体化动力主机，具备钻、铣、磨、锯多种工作模式，可一键切换，转速连续可调，运行稳定、噪音低。 - 操控方式：配备有线手持控制器+防水脚踏开关双控制，脚踏可无级调速，操作符合术者习惯，可单手操作。 | - 1 |
| 51 | 超声刀系统 | - 设备组成：整套包含超声刀主机、超声刀手柄、换能器、刀头、脚踏开关、电源线及配套工具，满足普外科、妇科、泌尿外科等微创及开放手术使用。 2. 工作原理：采用医用超声切割止血技术，通过高频机械振动实现组织凝闭、切割与分离，术中热损伤区域小。 - 3. 通用性要求：整机符合国家医用电气安全标准，配件市场供应充足，不具有排他性、唯一性，可兼容多家主流品牌同类型器械。 | - 1 |
| 52 | 数字化移动式摄像X射线机 | - 主要用于院内病房、ICU、急诊科、手术室等床旁移动拍片检查，可开展胸部、四肢等部位数字化摄影检查，适用于重症卧床、行动不便、术后及急诊患者，为临床快速诊断、病情评估提供影像依据。 - 设备移动灵活、操作便捷，辐射防护设计完善，成像清晰高效，成像速度快，可实时传输影像、留存影像资料，适配床旁紧急检查与日常常规拍片需求。 - 整机性能稳定，占地面积小，维护保养简便，符合放射防护及院感管理规范，满足医院多科室床旁应急检查与常态化临床影像诊疗工作需要。 | - 1 |
| 53 | 高频电刀 | - 高频电刀是外科手术中用于组织切割与凝血的基础设备，可替代传统机械手术刀，广泛应用于普外科、妇产科、泌尿外科、骨科等各类手术，具备切割精准、止血效果好、减少术中出血等特点，满足医院常规及微创手术临床需求。 - 二、工作机制 设备通过输出高频高压电流，作用于人体组织产生热效应，实现对组织的分离切割与凝固止血，可根据手术需求切换纯切、混切、单极凝、双极凝等多种工作模式，配合不同手术电极完成操作。 | - 5 |
| 54 | 骨科手术床（含牵引床+头架） | - 设备用途与整体结构：电动液压全科骨科手术床，标配一体化骨科牵引架、可透视头架及全套体位配件；床身主体采用304不锈钢，耐腐蚀、易清洁消毒，适配手术室高频使用环境。 - 驱动与控制方式：采用电动液压系统， | - 1 |
| 55 | 移动式C形臂X射线机（平板型 | - 设备用途与系统构成：全数字化移动式平板C形臂，适用于骨科、创伤、脊柱、关节、普外、介入等术中透视与摄影；系统含C形臂机架、高频高压发生器、旋转阳极X射线球管、电动限束器、动态平板探测器、图像工作站、双显示器、移动车架及全套附件。 - 高压发生器：标配。 - X射线球管：标配。 - 平板探测器：标配。 | - 1 |
| 56 | 宫腔镜（含勾状钳） | - 宫腔镜（含勾状钳）主要应用于妇科门诊及病房临床，用于宫腔内直观检查与微创操作，排查诊断子宫内膜病变、宫腔粘连、子宫息肉、异常子宫出血等妇科疾病，同时可开展简易宫腔微创治疗操作。 - 设备成像清晰直观，操作微创、损伤小、术后恢复快，配套勾状钳等专用器械，满足宫腔内取样、异物取出、病灶处理等基础操作需求。 - 整机便于清洗消毒，符合院感防控标准，性能稳定、操作简便，维护成本低，完全适配县级二甲医院妇科常规筛查、门诊诊疗及微创手术开展需求。 | - 1 |
| 57 | 钬激光治疗机 | - 产品用途与系统构成：医用脉冲钬激光治疗机，用于泌尿外科结石碎石、前列腺剜除、膀胱肿瘤切除，兼用于妇科、皮肤科、耳鼻喉科微创治疗；系统含主机（激光器/电源/控制/冷却）、脚踏开关、光纤接口、瞄准光。 - 2. 控制系统与操作：标配全触摸彩色显示屏，中文界面。 | - 1 |
| 58 | 椎间盘手术器械包 | - 产品用途：适用于骨科椎间盘突出、椎管狭窄等微创/开放手术，用于组织剥离、神经拉钩、骨凿削、髓核摘除、清理及止血等操作，整体为成套医用手术器械。 - 2.材质要求：全部器械采用医用奥氏体不锈钢制成，耐腐蚀、耐磨损，无磁性，符合医用外科器械材质标准，可反复灭菌使用。 | - 1 |
| 59 | 麻醉机（基础款） | - 整机设计与适用范围：一体化推车式结构，带脚刹及储物抽屉；适配成人/小儿/新生儿。 - 显示系统：彩色触控屏，全中文界面。 - 通气模式（标配）：电动/气动电控呼吸机。 - 高配款2台 | - 2 |
| 60 | 麻醉监护仪 | - 整机结构与适用范围 一体化插件式麻醉专用监护仪，主机模块插槽，支持开机热插拔；适配成人/小儿/新生儿；无风扇低噪设计，符合手术室电磁兼容要求。 - 显示系统：高清电容触摸屏，全中文界面。 - 心电（ECG）监测：标配3/5导，可选12导。 | - 2 |
| 61 | 麻醉气道管理系统 | - 1.系统组成：整套设备包含高清视频喉镜主机、可重复/一次性喉镜片、气道辅助工具、便携充电底座、存储箱等，满足手术室常规及困难气道管理需求。 2.显示与操作：配备高清可旋转触控显示屏，亮度可调，支持术中多角度观察；全中文界面，戴手套可操作，具备图像冻结、回放功能。 - 3.机械结构设计:主机防滑、防跌落，手柄符合人体工学；整体重量轻便，可手持、可壁挂、可推车放置，适应手术室、急诊、ICU多场景。 | - 1 |
| 62 | 可视喉镜 | - 设备用途：用于临床麻醉、急诊抢救、ICU及手术室气管插管，适用于成人、小儿常规及困难气道插管。 - 显示屏：配备高分辨率彩色显示屏。 - 成像系统：内置高清摄像头。 - 光源采用高亮度LED冷光源。 | - 3 |
| 63 | 医用超声波清洗机 | - 设备用途：适用于手术室、供应室、口腔科等科室，对手术器械、麻醉回路配件、硬式内镜附件、穿刺器械等进行超声波清洗、漂洗、加热去污。 - 整机结构：全不锈钢一体式结构，整机采用304及以上医用不锈钢材质；设备为台式/立式一体结构，带防滑减震脚垫，运行稳定。 - 清洗槽规格：槽体一体成型，无焊缝渗漏风险；内壁圆角设计，无死角，便于清洁排污。 | - 2 |
| 64 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | - 设备用途:用于手术室、供应室、内镜中心等，对热敏感精密器械（软式内镜、腹腔镜、电钻、麻醉回路配件等）进行低温灭菌，兼容金属、非金属、硅胶类器械。 - 整机结构与材质: 立式矩形腔体，内外采用316L医用不锈钢，耐腐蚀、易清洁；舱门为电动升降/平移门，配防夹手安全装置。 | - 1 |
| 65 | 低脉冲治疗仪 | - 适用于康复科、疼痛科、骨科、中医科等科室，通过低频脉冲电刺激，用于缓解颈肩腰腿痛、肌肉劳损、神经麻痹、肢体麻木等症状，起到舒筋活络、镇痛解痉、促进局部血液循环及康复理疗的作用。 - 设备操作简单，治疗模式多样，参数可调，作用温和无创，适用人群广泛，可满足门诊及住院患者常规康复治疗需求。 | - 3 |
| 66 | 医用干燥柜 | - 1.设备用途：用于医院消毒供应中心、手术室、内镜中心对清洗后的手术器械、腔镜器械、麻醉器具、管路等进行恒温干燥处理，满足灭菌前干燥要求。 2.整机结构：立式单/双开门结构，整机外壳及内腔采用304医用不锈钢材质；柜体密封良好，层板高度可自由调节，便于不同规格器械摆放。 - 3.有效容积：内部标配多层可调节层架/网篮，可兼容标准器械篮筐，装载量大、通用性强。 - 4噪音与环境：工作平稳无振动；对环境无污染物排放，适配医院洁净区域使用。 | - 2 |
| 67 | 快速生物阅读器 | - 设备用途：用于医院消毒供应中心、手术室，对压力蒸汽/过氧化氢低温等离子灭菌效果进行快速生物监测，通过荧光法检测芽孢酶活性，快速判定灭菌是否合格。 - 检测原理：采用荧光探测技术，检测嗜热脂肪杆菌芽孢（蒸汽）或枯草杆菌黑色变种芽孢（低温）的特异酶活性。 | - 1 |
| 68 | 医用腔镜清洗工作站（腔镜清洗工作台） | - 设备用途：适用于消毒供应中心、内镜室、手术室，对硬式内镜（腹腔镜、宫腔镜、关节镜等）、软式内镜、手术器械、麻醉器械等进行回收、分类、初洗、酶洗、漂洗、终末漂洗、干燥、检查、储存一体化处理。 - 整体结构与材质：整体为一体式多功能清洗工作站，台面、柜体、水槽均采用304及以上医用不锈钢，耐腐蚀、耐酶、耐消毒剂；无缝焊接，圆角设计，无清洁死角。 | - 1 |
| 69 | 超声清洗消毒器 | - 设备用途主要应用于消毒供应中心，适用于精密器械、齿科器械、耳鼻喉器械、带关节、缝隙、锁扣及复杂结构类复用医疗器械的清洗与消毒处理，解决常规喷淋设备无法清洁的器械死角污物问题，保障精密器械清洗质量与院感管控要求。 - 2. 设备集成超声波清洗、循环漂洗、热力消毒、干燥等一体化全自动程序；利用超声波空化效应强力剥离器械缝隙、纹路、细小管腔内血液、组织、分泌物及残留污物；配备热力消毒模块，通过高温恒温消杀，达到医用高水平消毒标准，自带烘干功能，避免器械二次受潮污染。 | - 1 |
| 70 | 医用全自动清洗消毒器（清洗器） | - 设备用途：适用于医院消毒供应中心、手术室、内镜中心，对手术器械、腔镜器械、麻醉器械、管路类器械、器皿等进行全自动清洗、漂洗、热力消毒、润滑、干燥一体化处理。 - 整机结构与材质：整机为立式柜式结构，内胆、腔体、喷淋臂、门板均采用304及以上医用不锈钢；腔体一体成型，圆角无死角，耐腐蚀、耐酶、耐消毒剂；门体具备安全联锁，运行中强制锁定。 - 有效容积与装载：可兼容标准灭菌篮筐，配备多层可调节清洗架，支持普通器械、管腔器械、复杂附件同时装载。 | - 2 |
| 71 | 体外冲击波碎石机 | - 设备用途：用于治疗泌尿系统结石（肾结石、输尿管结石、膀胱结石等），通过体外冲击波聚焦粉碎结石，实现无创治疗。 - 冲击波源系统（电磁式，主流配置）类型：电磁式冲击波源，能量稳定、寿命长、聚焦精准。 | - 1 |
| 72 | 全自动电脑视野计 | - 设备用途：用于眼科临床视野检查，适用于青光眼、视神经病变、视网膜疾病、颅脑病变等的视野缺损筛查、诊断及随访监测。 - 工作原理：采用全自动投射式视野检查原理，半球形投射视野屏，动态/静态阈值视野检查相结合，自动追踪固视，保证检查准确性。 - 3.安全与可靠性：具备过压、过流、漏电保护； 光路系统防尘、防眩光设计，运行稳定，故障率低。 | - 1 |
| 73 | 眼科光学相干断层扫描仪（OCT） | - 设备用途：用于眼科临床对视网膜、视神经乳头、黄斑区、角膜、前房及青光眼相关结构进行高精度断层扫描与定量分析，适用于眼底病、青光眼、白内障、屈光手术术前术后评估。 - 扫描原理与核心性能：标配。 - 扫描速度与深度： 标配。 - 扫描模式：标配。 - 成像范围：标配。 | - 1 |
| 74 | 全自动电脑验光仪 | - 设备用途：用于眼科及视光中心对人眼屈光状态进行客观自动检测，可测量球镜、柱镜、轴位、瞳距等，适用于成人、儿童屈光筛查与配镜参考。 - 测量原理：采用红外自动雾视验光原理，自动对焦、自动测量，操作简便快速。 - 患者适应设计：配备可调节颌托、额托，高度可调；仪器具备自动升降/微调功能，适合不同身高人群。 - 安全与可靠性：符合医用电气安全标准，红外光源对人眼安全无损伤；具备开机自检、故障提示、漏电保护功能。 | - 1 |
| 75 | 非接触式眼压计 | - 设备用途：用于眼科门诊对成人及儿童进行眼压的无创、快速筛查与监测，适用于青光眼排查、屈光术前检查、常规眼科体检。 - 测量原理：采用气动非接触式测量原理，无需表麻、无需接触角膜，避免交叉感染，测量安全舒适。 - 患者体验设计：配备可调节颌托、额托； 测量时间短，声光提示引导固视，儿童友好。 - 4.结构与维护：整机结构稳固，外壳易清洁消毒； 光学系统防尘设计，日常维护简单。 | - 1 |
| 76 | 耳鼻喉内窥镜成像系统 | - 设备用途：用于耳鼻喉科临床检查、诊断及微创手术观察，涵盖鼻腔、鼻窦、鼻咽、咽喉、耳道等部位，支持高清成像与图像采集。 - 系统组成：整套系统包含：高清内窥镜主机、医用高清摄像头、冷光源、硬性内窥镜、多功能台车、图像采集软件等。 | - 1 |
| 77 | 纤维鼻咽喉镜（电子喉镜） | - 设备用途：用于耳鼻喉科对鼻腔、鼻咽、口咽、喉咽及喉部进行无创检查、活检、异物取出及教学示教，适用于成人、儿童及困难气道患者。 - 2.插入部规格：标配。 - 3.照明系统：内置高亮度LED冷光源。 | - 1 |
| 78 | 声阻抗中耳分析仪（中耳功能分析仪） | - 1.设备用途：用于耳鼻喉科临床对中耳功能、咽鼓管功能、听骨链活动度、镫骨肌反射进行客观检测，适用于中耳炎排查、听力诊断、术前术后评估。 2.检测项目（标配全覆盖）- 鼓室导抗图（声导纳/声阻抗） - 静态声顺值检测 - 鼓室压测量 - 镫骨肌声反射（同侧/对侧） - 咽鼓管功能检测 - 重振试验、衰减试验 - 3. 患者适配：标配成人/儿童/婴幼儿耳塞，密封良好； 自动环境噪音监测，噪音过大时提示，保证结果准确。 | - 1 |
| 79 | 纯音电测听仪 | - 设备用途：用于成人及儿童纯音听力检测，包括气导、骨导阈值测试，言语测试选配，适用于听力损失诊断、职业体检、术前术后听力评估。 - 测试类型：具备纯音气导测试、纯音骨导测试、掩蔽测试功能； 支持手动测听、自动测听双模式。 - 3.安全与可靠性：符合医用电气安全标准，具备过压、过流保护； 开机自检，故障自动提示。 | - 1 |
| 80 | 多功能听觉诱发电位仪 | - 设备用途：用于客观听力检测、听神经及脑干通路功能评估，适用于新生儿听力筛查、不配合患者测听、听神经瘤排查、术中监测、眩晕及耳神经科疾病诊断。 - 2.检测项目：标配。 | - 1 |
| 81 | 耳鼻喉综合治疗台 | - 设备用途:用于耳鼻喉科门诊对耳、鼻、喉部位进行常规检查、冲洗、吸引、给药、简单治疗操作，满足门诊基础诊疗需求。 - 整体结构:一体式台式/立式结构，台面及柜体采用工程塑料+不锈钢材质，耐腐蚀、易清洁；布局紧凑合理，占地面积小，适合门诊使用。 | - 2 |
| 82 | 口腔综合治疗台（含光固化、洁牙机） | - 整体结构：采用连体式或下挂式结构，内置地箱设计，节省诊疗空间；主箱体采用注塑或铝合金铸造工艺，表面光滑耐腐蚀，易清洁打理，符合医院感染控制要求，结构稳定，运行无明显晃动。 - 2. 患者座椅：方便患者上下椅。 - 3. 照明：配置LED口腔冷光灯。 | - 4 |
| 83 | 口腔印模混配机 | - 1. 整体结构：采用紧凑型设计，机身材质为耐冲击医用级塑料，表面光滑易清洁、耐腐蚀，可耐受常规消毒，符合院感管理要求；机身尺寸适中，便于桌面或壁挂摆放，节省操作空间。 - 2. 运行噪音：运行平稳无明显震动，营造安静的操作环境，避免影响诊疗及技工操作秩序。 | - 1 |
| 84 | 口腔数字印模仪 | 1. 整体结构：采用紧凑型推车式设计，机身材质为医用级耐冲击塑料，表面光滑易清洁、耐腐蚀，可耐受常规消毒，符合院感管理要求；推车可灵活移动，配备稳固支架，便于椅旁操作，节省诊疗空间。 2. 运行性能：运行平稳无明显震动，营造安静的诊疗环境。 | 1 |
| 85 | 卡式灭菌器 | 1. 整体结构：采用紧凑型桌面式设计，机身材质为医用级耐腐蚀不锈钢及耐冲击医用塑料，表面光滑易清洁，可耐受常规消毒，符合院感管理要求；机身尺寸适中，便于诊疗室、技工室摆放，配备稳固底座，运行无明显震动。 2. 供电与能耗：能耗合理，适配常规诊疗场所供电环境；配备过载、过压及短路保护装置，防止设备因电压不稳或负载过大损坏，提升使用安全性。 3. 灭菌核心：采用饱和蒸汽灭菌方式，支持脉冲式强制排汽。 | 1 |
| 86 | 口腔手术治疗显微镜 | 1. 整体结构：采用落地式可移动支架设计，支架材质为高强度铝合金，稳固耐用，可灵活调整显微镜位置，适配不同诊疗体位及手术场景；机身表面采用医用级防腐蚀涂层，易清洁消毒，符合院感管理要求。 2. 供电参数：适配常规诊疗场所供电环境。 3. 光学系统：标配。 4. 照明系统：标配。 5. 安全性能：机身具备防倾倒设计，底座加重稳固，防止设备倾倒伤人；照明系统具备过热保护功能，温度过高时自动断电；摄像头及电气部件密封良好，防水防污，可耐受常规消毒，避免交叉感染。 | 1 |
| 87 | 低频脉冲治疗仪 | 1. 整体结构：采用推车式设计，机身材质为医用级耐腐蚀不锈钢及耐冲击医用塑料，表面光滑易清洁，可耐受常规消毒，符合院感管理要求；推车配备静音万向轮，可灵活移动，刹车功能稳固，底座加重设计，运行无明显震动，适配不同诊疗区域摆放。 2. 供电参数：适配常规诊疗场所供电环境。 | 6 |
| 88 | 无烟艾灸仪 | 1. 整体结构：采用推车式可移动设计，机身材质为医用级耐温、耐腐蚀环保材料，表面光滑易清洁，可耐受常规消毒，符合院感管理要求；推车配备静音万向轮，刹车稳固，底座加重防倾倒，机身高度可调节，适配不同诊疗体位需求。 2. 供电参数：适配常规诊疗场所供电环境。 | 5 |
| 89 | 超声波治疗仪 | 1. 整体结构：采用推车式设计，机身材质为医用级耐腐蚀不锈钢及环保耐冲击塑料，表面光滑易清洁，可耐受常规消毒，符合院感管理要求；推车配备静音万向轮，刹车稳固，底座加重防倾倒，机身高度可调节，适配不同诊疗体位及操作场景。 2. 供电参数：适配常规诊疗场所供电环境 | 1 |
| 90 | 肌电生物反馈仪 | 1. 整体结构：采用推车式可移动设计，机身材质为医用级耐腐蚀不锈钢及环保耐冲击塑料，表面光滑易清洁，可耐受常规消毒，符合院感管理要求；推车配备静音万向轮，刹车稳固，底座加重防倾倒，机身高度可调节，适配不同诊疗体位及操作场景。 2. 供电参数：适配常规诊疗场所供电环境。 | 1 |
| 91 | 干扰电治疗仪 | 1. 整体结构：采用推车式可移动设计，机身材质为医用级耐腐蚀不锈钢及环保耐冲击塑料，表面光滑易清洁，可耐受常规消毒，符合院感管理要求；推车配备静音万向轮，刹车稳固，底座加重防倾倒，机身高度可调节，适配不同诊疗体位及操作场景。 2. 供电参数：适配常规诊疗场所供电环境。 | 2 |
| 92 | 颈部牵引机 | 1. 整体结构：采用坐式固定结构，机身材质为医用级环保钢材及耐冲击塑料，表面光滑易清洁，可耐受常规消毒，符合院感管理要求；座椅高度可调节，靠背角度可调节，适配不同身高患者，座椅配备防滑坐垫，提升治疗舒适度。 2. 供电参数：适配常规诊疗场所供电环境。 | 1 |
| 93 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 1. 整体结构：采用推车式可移动设计，机身材质为医用级耐腐蚀不锈钢及环保耐冲击塑料，表面光滑易清洁，可耐受常规消毒，符合院感管理要求；推车配备静音万向轮，刹车稳固，底座加重防倾倒，机身高度可调节，适配不同诊疗体位及操作场景。 2. 供电参数：适配常规诊疗场所供电环境。 | 1 |
| 94 | 智能多功能病床 | 1. 整体结构：采用医用级优质不锈钢及冷轧钢板焊接而成，床架稳固耐用，无明显变形；床面采用医用级ABS材质，防水防污、易清洁消毒，符合院感管理要求；床体尺寸适配常规病房，配备可拆卸护栏，防止患者坠床。 2. 供电参数：适配常规病房供电环境 3. 舒适性配置：床面配备医用级透气床垫，材质柔软亲肤、透气性好，可有效预防压疮；床头、床尾可拆卸，方便患者清洁及护理；护栏配备软包防护，避免患者碰撞受伤，提升使用舒适度。 | 2 |
| 95 | 自动封染一体机 | 1. 整体结构：采用一体化紧凑型设计，机身材质为医用级耐腐蚀不锈钢及高韧性环保塑料，表面光滑易清洁、防腐蚀，可耐受常规消毒，符合院感管理要求；机身尺寸适配常规实验室布局，配备静音万向轮及稳固刹车，可灵活移动且放置平稳，运行无明显震动。 2. 供电与环境：适配常规实验室供电环境。 3. 染封功能：实现染色、封片一体化全自动运行，支持染封模式、单染模式、单封模式自由切换，可无人值守完成从烤片、脱蜡到染色、封片的全流程操作，大幅提升病理检测效率，减少人工干预误差。 | 1 |
| 96 | 全自动组织脱水机 | 1. 整体结构：采用全封闭一体化设计，机身材质为医用级耐腐蚀不锈钢及高韧性环保塑料，表面光滑易清洁、防腐蚀，可耐受常规消毒，符合院感管理要求；机身尺寸适配常规实验室布局，配备静音万向轮及稳固刹车，可灵活移动且放置平稳，运行无明显震动，采用全封闭抽真空设计，杜绝试剂泄漏。 2. 供电与环境：适配常规实验室供电环境。 3. 脱水功能：实现脱水、透明、浸蜡全流程全自动运行，支持单缸独立运行或多缸并行运行，可无人值守完成全流程操作。 | 1 |
| 97 | 病理切片扫描仪 | 1. 整体结构：采用全封闭一体化设计，机身材质为医用级耐腐蚀不锈钢及高韧性环保塑料，表面光滑易清洁、防腐蚀，可耐受常规消毒，符合院感管理要求；机身尺寸适配常规实验室布局，配备静音万向轮及稳固刹车，可灵活移动且放置平稳，运行无明显震动；采用全封闭防尘设计，杜绝灰尘、试剂污染镜头及扫描部件，保障成像精度。 2. 供电与环境：适配常规实验室供电环境。 3. 扫描功能：实现病理切片全自动扫描、无缝拼接、数字化成像全流程无人值守操作，支持明场扫描，可选配荧光扫描模块，适配HE染色、免疫组化、免疫荧光等多种染色切片 | 1 |
| 98 | 摊片、烤片一体机 | 1. 整体结构：采用一体化紧凑型设计，机身材质为医用级耐腐蚀不锈钢及高韧性环保塑料，表面光滑易清洁、防腐蚀，可耐受常规消毒，符合院感管理要求；机身尺寸适配常规实验室布局，配备静音万向轮及稳固刹车，可灵活移动且放置平稳，运行无明显震动，采用分区隔离设计，避免摊片水汽影响烤片效果。 2. 供电与环境：适配常规实验室供电环境。 3. 功能：实现摊片、烤片一体化全自动运行，支持单独摊片、单独烤片、摊烤联动三种模式自由切换，可无人值守完成全流程操作，大幅提升病理切片处理效率，减少人工干预误差；摊片、烤片区域独立控制，参数可分别调节，适配不同厚度、不同类型切片的处理需求。 | 1 |
| 99 | 生物显微镜 | 1. 整体结构：采用落地式稳固设计，机身材质为医用级耐腐蚀不锈钢及高韧性铸铝，表面光滑易清洁、防腐蚀，可耐受常规消毒，符合院感管理要求；机身重心稳定，配备防震底座，运行无明显震动，可有效避免外界震动影响成像精度；镜头及核心部件采用密封防尘设计，杜绝灰尘污染，延长设备使用寿命。 2. 供电与环境：适配常规实验室供电环境。 3. 光学系统：采用无限远校正光学系统，成像无畸变、色彩还原度高。 4. 照明系统：配备高亮度LED冷光源 | 5 |
| 100 | 高速离心机 | 1. 整体结构：采用台式紧凑型设计，机身材质为医用级耐腐蚀不锈钢及高韧性环保塑料，表面光滑易清洁、防腐蚀，可耐受常规消毒，符合院感管理要求；机身重心稳定，配备防震底座，运行平稳无明显震动，有效避免震动影响离心效果；核心部件采用密封防尘设计，杜绝灰尘污染，延长设备使用寿命，机身尺寸适配常规实验室台面布局。 2. 供电与环境：适配常规实验室供电环境。 | 2 |
| 101 | 洁净工作台 | 1. 整体结构：采用台式紧凑型设计，机身材质为医用级耐腐蚀不锈钢及高韧性环保冷轧钢板，表面光滑易清洁、防腐蚀，可耐受常规消毒，符合院感管理要求；工作台面为304不锈钢材质，无死角、易擦拭，不易变形；机身密封性能良好，采用双层中空钢化玻璃，可清晰观察操作过程，同时具备防破碎保护。 2. 供电与环境：适配常规实验室供电环境。 3. 洁净等级：洁净等级达到百级。 | 2 |
| 102 | 包埋机/包埋机冷台 | 1. 整体结构：采用包埋机与冷台一体化分体设计，可灵活组合使用，机身材质为医用级耐腐蚀不锈钢及高韧性环保冷轧钢板，表面光滑易清洁、防腐蚀，可耐受常规消毒，符合院感管理要求；工作台面为304不锈钢一体成型，无死角、易擦拭，配备残蜡自动回收槽，便于清洁维护；机身密封性能良好，核心部件采用防尘密封设计，延长设备使用寿命，适配常规实验室布局。 2. 供电与环境：适配常规实验室供电环境。 3. 包埋参数：采用PID智能多点独立控温系统。 | 1 |
| 103 | 玻片打号机 | 1. 整体结构：采用一体化紧凑型设计，机身材质为医用级耐腐蚀304不锈钢及高韧性环保冷轧钢板，表面光滑易清洁、防腐蚀，可耐受常规消毒，符合院感管理要求；机身密封性能良好，核心打号区域配备磁性吸附可移动不锈钢防护罩，防止粉尘、异味扩散；配备静音万向轮及稳固刹车，可灵活移动且放置平稳，机身尺寸适配常规实验室台面布局。 2. 供电与环境：适配常规实验室供电环境。 3. 核心打号技术：采用非接触式紫外激光标刻技术，无需墨盒、色带等耗材，降低使用成本。 | 1 |
| 104 | 取材台+大体拍照系统 | 1. 整体结构：采用取材台与大体拍照系统一体化设计，机身材质为医用级耐腐蚀304不锈钢，一体成型无死角，表面光滑易清洁、防腐蚀，可耐受常规消毒（酒精、含氯消毒剂），符合院感管理要求；取材台与拍照系统无缝衔接，拍照区域位于取材台正上方，可实现标本取材后即时拍照，无需转移标本，提升工作效率；机身配备稳固底座，无明显震动，适配常规实验室布局。 2. 供电与环境：适配常规实验室供电环境。 3. 取材台参数：台面高度可调，适配不同操作人员身高。 | 1 |
| 105 | 利普刀 | 1. 整体结构：采用推车式紧凑设计，机身材质为医用级耐腐蚀不锈钢及环保耐冲击塑料，表面光滑易清洁、防腐蚀，可耐受常规消毒（酒精、含氯消毒剂），符合院感管理要求；推车配备静音万向轮及稳固刹车，可灵活移动且放置平稳，适配不同诊疗体位，体积小巧，适配基层门诊布局。 2. 供电与环境：适配基层门诊常规供电环境。 3. 治疗参数：采用高频电波技术 | 1 |
| 106 | 超声多普勒胎儿监护仪 | 1. 整体结构：采用便携式紧凑设计，机身材质为医用级环保耐冲击塑料及耐腐蚀不锈钢，表面光滑易清洁、防腐蚀，可耐受常规消毒（酒精、含氯消毒剂），符合院感管理要求；配备隐藏式提手及静音防滑底座，可桌面放置或移动使用，体积小巧，适配基层门诊布局，便于携带转运。 2. 核心监护参数：采用超声多普勒原理 | 2 |
| 107 | 一体化产床 | 1. 整体结构：采用一体化多功能设计，机身材质为医用级耐腐蚀304不锈钢及高韧性环保冷轧钢板，床体焊接牢固，无明显变形；床面为医用级防水防污PU材质，柔软亲肤、易清洁消毒，符合院感管理要求；床体尺寸适配常规分娩室布局。 2. 供电与环境：适配产科常规供电环境。 3. 升降功能：采用电动液压驱动 | 2 |
| 108 | 婴儿辐射保暖台 | - 整体结构：采用医用级一体化设计，机身材质为304不锈钢+高韧性环保塑料，表面光滑易清洁消毒，符合院感管理要求；床面为医用防水PU材质，防污耐擦洗，床体尺寸适配常规产科病房，配备静音万向轮，刹车稳固，移动便捷，无明显晃动。 - 2.保暖功能：采用远红外辐射加热技术。 | - 3 |
| 109 | 新生儿听力筛查仪 | - 整体结构：采用一体化便携设计，机身材质为医用级ABS工程塑料，表面光滑易清洁消毒，符合院感管理要求，配备防滑手提柄，便于门诊、病房灵活移动，适配新生儿科、妇幼保健院等场景。 - 2.筛查技术：采用瞬态诱发耳声发射（TEOAE）技术，搭配畸变产物耳声发射（DPOAE）双模式筛查 - 3. 安全与适配：采用低强度筛查信号，无辐射、无创伤，不会对新生儿听力造成损伤；适配新生儿耳道尺寸，配备多种规格耳塞，贴合不同月龄新生儿使用。 | - 2 |
| 110 | 新生儿经皮黄疸测定仪 | - 测量原理与适用范围：采用光反射式无创测量，适用于新生儿及婴幼儿经皮胆红素（TcB）浓度筛查与动态监测。 - 测量范围与分辨率：标配。 - 测量精度与重复性：标配。 | - 2 |
| 111 | 产后康复仪 | - 设备用途：适用于医疗机构产后盆底肌康复、腹直肌分离康复、子宫复旧、产后镇痛、催乳及尿潴留辅助治疗等，采用低频电刺激为主的物理治疗方式。 2.治疗模式：具备盆底肌训练、腹直肌修复、子宫复旧、乳腺疏通、产后镇痛、尿潴留改善等多种临床治疗模式。 | - 1 |
| 112 | 便携式新生儿血氧监测仪 | - 1.适用人群：专为新生儿、早产儿及婴幼儿设计，可进行无创脉搏血氧饱和度（SpO₂）与脉率持续监测。 - 2.测量参数：可监测血氧饱和度SpO₂、脉搏率，测量范围满足临床常规需求。 - 3..整机与合规：便携式手持/台式设计，体积小巧、重量轻，操作简便。 | - 2 |
| 113 | 婴儿培养箱 | - 设备用途：适用于新生儿、早产儿、低体重儿的恒温培育、护理及观察，提供模拟母体宫内的温湿度稳定环境，具备基本保暖、湿度调节功能。 - 控温方式：采用伺服控温模式，支持手动模式与婴儿肤温模式双模式切换，控温精准稳定。 - 结构与观察：透明亚克力罩体，大视角观察窗，双侧/四周设有操作手孔，方便医护操作；床体可倾斜调节，便于体位护理。 - 4.整机与合规：移动式带刹车脚轮，方便转运定位；采用交流供电，符合医用电气安全标准。 | - 5 |
| 114 | 新生儿专用多参数监护仪 | - 监测参数：可同时监测心电（ECG）、无创血压（NIBP）、血氧饱和度（SpO₂）、脉搏率、呼吸（RESP）、体温（TEMP），满足新生儿重症监护基本需求。 - 血氧模块：专用新生儿血氧监测技术，具备抗运动、抗弱灌注能力，适配新生儿/早产儿专用血氧探头，测量准确稳定。 - 血压测量：支持新生儿模式，具备手动/自动/连续测量模式，配备多种规格新生儿袖带，可设置间隔时间自动测量。 - 结构与使用：台式/台车式两用设计，机身轻便，操作按键简洁，具备防干扰设计，适合新生儿病房、产科、新生儿科使用。 | - 4 |
| 115 | 儿童型电动洗胃机 | - 适用范围：专为儿童及婴幼儿设计，用于儿童药物中毒、食物中毒等情况下的洗胃治疗，也可兼容成人使用。 - 工作方式：采用电动自控式洗胃，具备自动洗胃、手动洗胃、间断洗胃等多种工作模式，操作灵活。 - 结构与清洁：整机结构简洁，洗胃罐可拆卸清洗、消毒，机身防水易清洁，符合院感控制要求。 | - 1 |
| 116 | 急救转运呼吸机 | - 设备用途：适用于院内急救、院前转运、院内转运及急诊抢救室使用，可对成人、儿童、新生儿等不同年龄段患者进行机械通气支持。 - 通气模式：具备有创+无创通气功能。 - 3.结构与环境适应：便携式一体化设计，抗震、抗跌落、抗电磁干扰，适应救护车颠簸环境；整机重量适中，便于携带安装。 | - 1 |
| 117 | 洗胃机 | - 工作模式：采用电动自控式工作方式，具备自动洗胃、手动洗胃、连续洗胃多种模式，可根据临床需求灵活切换。 - 压力范围：洗胃压力连续可调，具备超压自动泄压及停机保护，确保患者安全。 - 3.整机结构：机身紧凑、防水易清洁，运行噪音低，可放置于抢救推车或治疗台使用，适配急诊抢救环境。 | - 3 |
| 118 | 动态心电图机 | - 1.导联配置：采用标准12导联同步采集设计，支持24小时及以上连续动态心电记录，满足临床常规筛查与诊断需求。 - 2.抗干扰性能：具备良好的肌电干扰、工频干扰抑制能力，适合院内及院外日常环境下长时间记录。 | - 1 |
| 119 | 中医体质辨识仪 | - 辨识体系：依据《中医体质分类与判定》国家标准，可完整辨识平和质、气虚质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、气郁质、特禀质多种基本中医体质，支持复合体质自动判定。 | - 1 |
| 120 | 中医四诊仪 | - 设备功能：集中医面诊、舌诊、脉诊、问诊四诊信息采集与分析于一体，实现中医客观化、数字化、标准化综合辨识与健康评估。 - 面诊采集模块：采用专业高清摄像系统，标准光照环境，自动采集面部色泽、纹理、神态特征，自动分析面色、光泽、脏腑对应区域状态。 - 舌诊采集模块：配备标准光源与定焦采集装置，可自动识别舌质、舌色、舌形、舌苔厚薄、润燥、瘀斑等特征，支持舌象客观量化分析。 - 脉诊检测模块：采用多点压力传感技术，模拟中医浮、中、按、沉取脉方式，可检测脉位、脉力、脉率、脉律、脉宽等参数，自动判读常见脉象。 - 问诊系统：依据中医经典理论及国家标准体质量表，实现症状标准化采集，自动关联证型分析，支持个体化辨证结果输出。 - 辨证分析系统：系统基于四诊合参算法，自动生成中医证型判断、体质类型、脏腑功能状态，支持平和质、气虚质、阳虚质等9种基本体质判定。 | - 1 |
| 121 | 经络监测仪 | - 检测原理：采用中医经络电生理检测技术，通过测量人体十二正经及任督二脉穴位皮肤电导率、电位值等客观指标，实现经络气血状态量化评估。 - 检测范围：可同步检测十二正经+任督二脉双侧原穴/井穴/络穴等标准穴位，全面反映脏腑经络虚实、寒热、平衡度及气血运行状态。 - 检测模块：具备经络电阻检测、穴位电位采集、左右平衡对比、脏腑对应关联分析等多功能模块，支持单人连续快速检测。 | - 1 |
| 122 | 红外线治疗仪 | - 设备结构与形式：采用立式可移动台车式结构，配备四脚支撑底座与静音万向轮，方便移动与固定。治疗头通过可伸缩、可旋转的金属支撑臂连接，支撑臂需具备高度调节、水平旋转及俯仰调节功能，确保治疗头可灵活定位至治疗部位。 - 电气安全与供电：安全类型符合医用电气设备I类B型标准，具备二类医疗器械注册证。整机具备过温保护、防倾倒断电、漏电保护等多重安全防护机制。 | - 2 |
| 123 | 中频电疗仪 | - 设备结构与显示：采用台式一体化设计，机身坚固。配备彩色液晶显示屏或数码触摸显示屏，界面清晰，支持中文操作。整机尺寸适中，便于放置于治疗台，具备良好的散热设计，可长时间稳定工作。 - 电气安全与供电：安全类型符合医用电气设备Ⅱ类BF型标准，具备二类医疗器械注册证。拥有过流保护、短路保护、开路保护、电极脱落检测等多重安全防护。 | - 5 |
| 124 | 热敏灸机器人 | - 1. 设备形态与机械臂：采用立式可移动台车式结构，配备静音万向轮与刹车固定装置，移动灵活、固定稳固；搭载多轴多自由度机械臂，可灵活覆盖人体颈、肩、腰、腹、四肢等全身所有施灸部位，适配不同体型患者。 - 2. 施灸头配置：配置双路独立施灸头，支持同步或异步独立工作，可实现单点、双点、循经等多种施灸模式。 | - 6 |
| 125 | 自动中药熏蒸治疗仪 | - 一、设备整体结构与规格 - 1. 设备形态：采用卧式或立式可选设计（满足不同临床场景），机身采用医用级ABS材质，表面光滑易清洁、耐腐蚀；配备静音万向轮与刹车装置，移动灵活且固定牢固，便于科室布局摆放。 - 2. 熏蒸舱规格：熏蒸舱舱体可多角度开合，配备可调节躺椅/座椅，适配不同身高、体型患者；舱体设有观察窗与透气孔，方便医护人员观察患者状态，保障治疗舒适度。 | - 1 |
| 126 | 内镜清洗消毒机 | - 1. 设备形态：采用全封闭双槽式结构，机身采用医用级耐腐蚀材质，表面光滑易清洁，可有效防止药液腐蚀；配备静音万向轮与稳固刹车装置，移动灵活且固定可靠，整机尺寸适配科室布局。 - 2. 处理能力：支持同时清洗消毒≥2条胃肠镜或1-2条支气管镜，双槽可独立或同步工作，单条内镜完整洗消周期≤45分钟，满足医院日常批量内镜处理需求。 | - 1 |
| 127 | 电子胃镜 | - 设备组成：整套设备包含高清图像处理主机、电子胃镜镜体、高清显示器、内镜推车、图像工作站及配套消毒连接装置，可直接投入临床使用，无需额外配置核心配件。 - 2. 主机性能：采用全数字高清图像处理技术，高清图像输出，可清晰呈现消化道黏膜细微结构，助力早期病变识别 | 1 |
| 128 | 电子肠镜 | - 设备组成：整套设备包含高清图像处理主机、电子肠镜镜体、高清显示器、内镜推车、图像工作站及配套消毒连接装置，可直接投入临床使用，无需额外配置核心配件，适配临床批量检查与常规治疗场景。 - 2. 主机性能：采用全数字高清图像处理技术，高清图像输出，图像无卡顿、无失真，具备图像增强、降噪功能，可清晰呈现结直肠黏膜细微结构，助力早期病变识别。 | 1 |
| 129 | 手持数码（电子）皮肤镜 | - 设备组成：整套设备包含手持数码皮肤镜主机、高清成像镜头、可充电锂电池、USB数据连接线、图像采集软件及便携收纳盒，可直接投入临床使用，无需额外配置核心配件，适配门诊、查房等移动诊断场景。 - 2. 设备形态：采用轻量化手持设计，握持舒适，便于单手操作；机身采用医用级ABS材质，防水防污，表面光滑易清洁，可耐受常规擦拭消毒，适配临床高频使用需求。 | 1 |
| 130 | 多功能电离子手上治疗机 | - 设备形态：采用台式一体化设计，机身采用医用级ABS材质，耐腐蚀、易清洁，体积小巧，便于放置于门诊治疗台，适配手部近距离治疗场景。 - 2. 整体配置：整套设备包含主机、治疗手柄、多种规格治疗电极（至少含尖形、球形、环形电极）、脚踏开关、电源线及便携收纳盒，可直接投入临床使用，无需额外配置核心配件。 | 1 |
| 131 | 关节康复器 | - 1. 整体配置：设备为医用级下肢关节康复器（CPM仪），支持髋、膝、踝三关节连动训练，机身采用进口工程塑料压模成型，机械杆采用铝合金制作，结构稳固 - 2. 核心训练功能：支持被动训练模式，可根据患者康复阶段连续调节关节活动角度，满足不同康复周期需求；说明：贴合人体关节运动规律，助力关节功能恢复。 | 1 |
| 132 | 电动吸引器 | - 主要用于医疗机构临床诊疗过程中，对患者呼吸道分泌物、胸腔积液、手术过程中产生的废液、脓血等进行负压吸引清理，适用于门诊、病房、手术室等多场景使用。 - 设备需运行稳定、负压调节精准，具备良好的密封性和安全性，操作简便、噪音低，满足日常诊疗及应急抢救使用需求 | 12 |
| 133 | 病历车 | - 主要用于医院各科室病历、病案资料的存放、转运与管理，适用于病房、护士站、病案室等场景。 - 设备需结构稳固，ABS材质，分上下两层，推拉轻便，具备合理分区与收纳空间，材质环保易清洁消毒，满足病历资料规范存放、安全转运及日常高效管理需求。 | - 11 |
| 134 | 治疗车 | - 主要用于临床护理治疗操作，用于摆放、转运护理用品、药品、换药器械及诊疗耗材等，适用于病房、门诊、治疗室等场景。 - 要求车体结构稳固，ABS材质，分上下两层，推行轻便灵活，台面平整易清洁消毒，具备分层置物空间及收纳抽屉，整体设计符合院感防控要求，满足临床日常护理及床边治疗使用。 | - 50 |
| 135 | 仪器车 | - 主要用于医院各科室小型医疗仪器、检查设备、监护设备及配套耗材的摆放、转运与临时操作，适用于病房、治疗室、门诊及医技科室等场景。 - 要求车体结构稳固，ABS材质，分上下两层，承重合理、推行轻便灵活，台面平整防滑，具备分层置物空间，材质坚固易清洁消毒，满足仪器设备安全放置、移动使用及院感管理要求。 | 39 |
| 136 | 污物车 | - 主要用于医院各科室医用污物、废弃敷料、一次性耗材及生活垃圾的收集、转运与暂存，适用于病房、治疗室、护士站、走廊等区域。 - 要求车体结构牢固，ABS材质，分上下两层，密闭性好、无渗漏，推行轻便灵活，材质耐腐蚀、易清洁消毒，符合医院感染防控及污物规范转运要求。 | - 11 |
| 137 | 抢救车 | - 1存放标准化急救药品、器械与耗材，确保随时可用、快速取用 - ABS材质，分上下两层，作为移动急救工作站，在心脏骤停、休克等紧急情况时，为医护人员提供即时抢救平台 | - 11 |
| 138 | 诊疗床 | - 主要用于门诊、急诊、体检中心及临床科室开展体格检查、诊断、换药、简易治疗及护理操作，适用于内科、外科、妇科、儿科、中医科等多科室使用。 - 要求床体结构稳固、承重可靠，床面平整舒适、易清洁消毒，高度设计合理，符合人体工学及院感防控要求，满足日常诊疗检查与基础操作使用需求。 | 14 |
| 139 | 床单位消毒机 | - 主要用于医院病床床垫、被褥、枕芯等床单位物品的臭氧消毒灭菌，可有效杀灭病原微生物，预防交叉感染，适用于病房、病区床单位日常消毒。 - 设备需操作简便、消毒效果可靠，具备臭氧分解残留功能，安全环保，符合医院感染控制要求。 | - 11 |
| 140 | 空气消毒机 | - 主要用于医院病房、治疗室、门诊、手术室等室内环境空气的消毒净化，可有效杀灭空气中病原微生物，去除异味、颗粒物，改善室内空气质量，预防交叉感染。 - 设备需运行稳定、消毒效果可靠，操作简便，噪音低，安全环保，满足院感防控及日常空气消毒需求。 | - 11 |
| 141 | 药物震荡仪 | - 主要用于医院药剂科、护士站、治疗室对药液、试剂、标本等进行混匀震荡，适用于安瓿瓶、输液瓶、试管等多种容器。 - 设备需震荡均匀、运行稳定，转速可调，操作简便，安全可靠，满足临床药物快速混匀使用需求。 | - 11 |
| 142 | 电子血压计 | - 主要用于医院门诊、病房、体检中心等场所对患者进行血压及心率测量，适用于成人日常血压监测与病情评估。 - 设备需测量准确、反应灵敏，操作简单便捷，数据显示清晰，具备记忆存储功能，安全舒适，满足临床快速、准确测量血压的使用需求。 | - 21 |
| 143 | 动态血糖仪扫描仪 | - 1用于扫描皮下传感器，实时读取、显示、存储动态血糖数据，无需采血，捕捉血糖波动趋势。 2.要求：快速、准确、操作简单、数据可存储 | 1 |
| 144 | 电子血糖仪 | - 主要用于临床及患者指尖采血快速检测血糖数值，适用于糖尿病筛查、血糖监测及疗效评估。 - 设备需检测精准、反应迅速，操作简单，采血微量，结果显示清晰，满足临床快速血糖检测及日常血糖监测需求。 | - 12 |
| 145 | 防褥疮床垫 | - 主要用于长期卧床、行动不便患者，通过交替充气或持续减压方式，减轻身体局部压力，促进血液循环，有效预防和缓解褥疮发生，适用于病房、康复科、老年护理等场景。 - 床垫需舒适度良好、压力分布均匀，运行稳定、噪音低，材质安全透气易清洁，满足卧床患者护理需求。 | 29 |
| 146 | 微量注射泵 | - 主要用于临床对患者进行高精度、匀速的药物微量注射，适用于血管活性药物、化疗药物、镇静镇痛药等需严格控制流速的静脉给药。 - 设备需输注精准、运行稳定，具备流速可调、报警及阻塞检测功能，操作简便，满足临床安全、精准用药需求。 | - 49 |
| 147 | 微量输液泵 | - 主要用于临床静脉输液时精准控制输液速度与输液量，适用于需持续、匀速、微量给药的治疗场景。 - 设备需输注精度高、运行稳定，具备流速调节、气泡报警、阻塞报警等功能，操作简便安全，满足临床精细化输液治疗需求。 | - 14 |
| 148 | 电热恒温培养箱 | - 主要用于医院检验科、微生物实验室对细菌、微生物等标本进行恒温培养、孵育及相关实验。 - 设备需温度控制精准、加热均匀，运行稳定可靠，具备超温保护功能，操作简便，满足临床微生物培养及实验室常规恒温培养需求。 | 1 |
| 149 | 二氧化碳恒温培养箱 | - 主要用于医院检验科、实验室对细胞、微生物及组织标本进行高精度恒温培养，提供稳定的温度、二氧化碳浓度及湿度环境。 - 设备需控温精准、CO₂浓度控制稳定，运行可靠，具备超温报警、消毒抑菌功能，满足细胞培养及科研实验使用需求。 | 1 |
| 150 | 医用冷藏冷冻冰箱 | - 主要用于医院药剂科、检验科、手术室等科室，对药品、试剂、疫苗、标本等物品进行低温冷藏和冷冻保存。 - 设备需温度控制精准稳定，制冷均匀，具备温度显示、超温报警功能，安全可靠，符合医用物品储存规范，满足临床药品及生物样本安全储存需求。 | 4 |
| 151 | 梅毒旋转振荡器 | - 本设备专用于梅毒血清学检测试验，提供标准匀速旋转振荡，确保反应均匀、结果准确，运行稳定、操作简便，满足临床检验规范要求 | 1 |
| 152 | 微量高速离心机（小型） | - 本设备用于检验科、实验室对微量标本进行快速离心分离，体积小巧、转速稳定、运行安全，满足临床快速离心处理需求。 | 1 |
| 153 | 医用冷藏冰箱 双开门 | - 本设备为双开门医用冷藏冰箱，用于药品、试剂、疫苗、标本等医用物品冷藏保存，控温精准稳定，具备超温报警功能，安全可靠，满足临床大容量储存需求 | 4 |
| 154 | 恒温水浴箱 | - 本设备用于实验室标本、试剂的恒温水浴加热与保温，控温精准、加热均匀，运行稳定可靠，满足临床检验恒温操作需求。 | 1 |
| 155 | 冷链监控系统 | - 基于物联网的智能化温湿度监测系统，用于对医院内疫苗、药品、试剂、血制品等的储存与运输环境进行7×24 小时实时监控、异常报警、数据存储与全程追溯，确保其质量安全并符合 GSP/GMP 合规要求。 | 1 |
| 156 | 医用血液冷藏箱（带报警器） | - 本设备用于血液制品的专业冷藏保存，带超温、断电等声光报警功能，温度控制精准稳定，安全可靠，满足临床血液储存规范要求。 | - 1 |
| 157 | 医用超低温冷冻箱 | - 本设备用于疫苗、生物标本、菌种等的超低温冷冻保存，温度控制精准稳定，具备超温报警、断电保护功能，安全可靠，满足医用深低温储存规范要求。 | 1 |
| 158 | 2-6℃医用冷藏冰箱 | - 本设备为2-6℃医用冷藏冰箱，用于药品、试剂、疫苗等医用物品恒温冷藏，温度控制精准稳定，带超温报警，安全可靠，符合临床储存规范。 | 5 |
| 159 | 三槽清洗工作台 | - 1.用于污染器械、器皿、容器按清洗→漂洗→消毒 / 终末漂三步标准化清洁的专用不锈钢设备，实现分池作业、防交叉污染、高效去污 - 2.优质 304/316 不锈钢，耐腐蚀、易消毒、耐冲击 | 1 |
| 160 | 壁挂式空气消毒机 | - 安装于墙面、不占地面空间的循环风动态消毒设备，可在有人状态下持续净化、杀灭空气中的细菌、病毒、真菌等微生物，用于医院环境的院感防控与空气净化 | 10 |
| 161 | 数码裂隙灯 | - 集成高清光学显微镜与数码成像系统，可对眼睑、结膜、角膜、虹膜、晶状体等眼部结构进行三维立体、高精度放大观察，并实时拍照、录像、存档与分析，眼表与眼前节疾病检查仪器。 | 1 |
| 162 | 根管治疗仪 | - 口腔科治疗牙髓炎、根尖周炎的核心智能设备，集根管长度测量、机械预备、自动控制于一体，提升根管治疗的精准度、效率与安全性 | 1 |
| 163 | 手机清洗注油机 | - 用于牙科手机的自动清洗、注油、润滑养护，可高效清洁内部污渍并完成保养，操作简便，延长手机使用寿命，满足口腔科器械维护需求。 | 1 |
| 164 | 牙胶尖切断器 | - 用于口腔科根管治疗中快速精准切断牙胶尖，操作便捷、切口平整，满足临床根管充填规范化操作需求。 | 1 |
| 165 | 热牙胶枪 | - 用于口腔科根管充填，可加热软化牙胶，实现根管三维致密充填，充填均匀、密封性好，提升根管治疗效果。 | - 1 |
| 166 | 牙科根管荡洗器 | - 用于根管治疗时对根管内部进行超声/声波震荡冲洗，高效清除碎屑与感染物，增强冲洗效果，提升根管清洁度与治疗成功率。 | - 1 |
| 167 | 口腔数字印模仪 | - 通过光学扫描获取口腔三维数据，替代传统取模，精准高效、舒适无创，适用于正畸、种植、修复等口腔诊疗。 | - 1 |
| 168 | TDP特定电磁波治疗器 | - 利用特定电磁波辐射产生温热效应，促进局部血液循环、消炎镇痛，常用于理疗康复，操作安全简便。 | - 10 |
| 169 | 中频电疗仪 | - 中频电流刺激人体组织，起到镇痛、改善局部血液循环、锻炼肌肉等作用，适用于康复理疗及多种慢性疼痛治疗。 | - 5 |
| 170 | 火龙罐 | - 1、集艾灸、刮痧、推拿、点穴、熨烫于一体的中医综合理疗器具 2、原理：内置艾柱燃烧产生温热效应，配合旋转、推拿、走罐等手法，将热力、药力与机械刺激作用于经络穴位。 | 2 |
| 171 | 低压吸引器 | - 设备用途：适用于医疗机构临床手术、急救、儿科、产科等场景下的体液、分泌物、渗出液等低压负压吸引。 - 工作方式：采用电动负压吸引方式，具备连续吸引与间歇吸引功能，运行稳定可靠。 - 储液装置：配备透明耐腐蚀储液瓶，容量满足临床常规使用需求，瓶体可拆卸、便于清洗消毒 | 2 |
| 172 | 脑电图机 | - 设备用途：用于人体脑电信号的采集、放大、显示、记录与分析，适用于成人及儿童常规脑电图、睡眠脑电图、诱发点位等临床检查。 - 导联配置：至少支持16导及以上脑电信号同步采集， - 信号采集性能：采用高精度模数转换 | 1 |
| 173 | 移动艾灸烟雾净化器 | - 适用于中医馆、医院理疗科，移动式净化艾灸治疗产生的烟雾、粉尘及异味，改善室内空气质量。 - 结构与移动性：整机为台式 / 立式可移动设计，机身底部配备万向轮（带刹车），推行稳定、定位便捷。 - 支持单工位 / 双工位配置，可满足单床位或多床位艾灸同时净化需求 | 6 |
| 174 | 电热恒温鼓风干燥箱 | - 用于康复科热敷包、沙袋、中药包、理疗电极片、艾灸器具、支具配件等物品的恒温干燥、加热保温与除湿处理 - 电热恒温加热，配备强制鼓风循环系统，温度均匀，避免局部过热，适合康复科各类织物、器具干燥。 | 1 |
| 175 | 血透机 | - 用于急慢性肾功能衰竭、药物中毒等患者的血液透析（HD）、单纯超滤、序贯透析治疗，可实现血液净化、毒素清除与体液平衡调控。 - 整机为推车式一体化设计，带刹车万向轮，移动灵活、稳固安全 - 配备高分辨率彩色触摸屏 ，全中文可视化操作界面。 | 50 |
| 176 | 血滤机 | - 适用于连续性肾脏替代治疗（CRRT），可开展连续性静脉 - 静脉血液滤过（CVVH）、血液透析滤过（HDF）、单纯超滤、缓慢超滤等治疗模式，用于重症急性肾损伤、多脏器功能衰竭、脓毒症及水电解质紊乱患者 - 支持前稀释、后稀释、前后联合稀释模式；具备 CVVH、CVVHDF、SCUF、PEX（血浆置换）等多种临床常用治疗程序。 | 6 |
| 177 | 血透专用病床 | - 1.适用场景：专为血液透析、血液透析滤过、床旁血滤治疗设计，适用于长期透析患者、卧床及行动不便患者，满足长时间卧位治疗需求。 2. 床体结构材质：床架采用高强度钢结构，床板为冲孔钢板或环保板材，承重性能良好；床面平整，整体牢固耐用，长期使用不变形。 3. 体位调节功能：具备背部升降、腿部升降、床体整体升降功能，采用电动驱动调节，调节平稳无冲击，可满足透析中不同体位需求。 | 50 |
| 178 | 气压止血带 | 1.设备用途用于手术或创伤止血时肢体自动气压止血，可手动 / 自动设定压力与时间，适用于上肢、下肢手术及康复治疗。 2.工作方式电动气泵自动充气、保压、放气，压力稳定，无需人工手动打压，操作简便安全。 | 1 |
| 179 | 医用洗衣机 | 1.设备用途适用于医院洗衣房、供应室、病区，用于病员服、床单、被罩、医用织物、工作服等洗涤，满足二甲医院日常医用洗涤与卫生消毒要求。 2.设备类型全自动滚筒式医用洗衣机，结构牢固，适合医院长期、高频次连续使用，符合院感控制基本要求。 3.洗涤容量额定洗涤容量满足二甲医院集中洗涤使用需求，洗涤、脱水容量匹配，运行稳定。 4.洗涤程序具备多种洗涤程序，包含标准洗、强力洗、高温消毒洗、单洗涤、单漂洗、单脱水等模式，程序可自由选择与调节。 | 2 |
| 180 | 医用烘干机 | - 设备用途：用于医院医用织物（病员服、床单、被罩、手术衣、工作服等）烘干处理，满足二甲医院洗衣房、供应室日常批量烘干需求，符合院感控制要求。 - 结构与材质：全自动滚筒式结构，内筒采用优质不锈钢材质，耐高温、耐腐蚀、易清洁；外壳坚固耐用，适合医院高频次使用。 - 3.烘干容量：额定烘干容量与医用洗衣机配套匹配，满足批量连续烘干作业，运行稳定可靠。 | - 2 |
| 181 | 凝血分析仪 | 1.主要用于临床术前凝血筛查、出血及血栓性疾病辅助诊断、常规急诊及住院标本检测。2.全自动操作，检测常规凝血项目；运行稳定、自带质控校准，结果准确；操作简单、维护方便；可对接医院 LIS 系统，适配二甲医院日常检验工作量。 | - 1 |
| 182 | 电解质分析仪 | - 1.满足二甲医院临床常规凝血、术前筛查及出血与血栓疾病辅助检测需求2.设备运行稳定、操作简便，具备基础质控校准功能，检测效率适配日常标本量3.试剂耗材易采购，维护便捷，可对接院内LIS系统，售后保障完善。 | - 1 |
| 183 | 专用取血箱 | - 用于医院内部及院际间血液标本、血制品的安全转运，维持 2-8℃恒温，保障血液活性与安全 | - 1 |
| 184 | 肌松监测仪 | - 1.用于全麻手术中监测神经肌肉阻滞程度，指导肌松药个体化用药，判断拔管时机，预防术后肌松残留导致的呼吸抑制，保障麻醉安全。2.具备TOF（四个成串刺激）、强直刺激、PTC等常用监测模式。 | - 1 |
| 185 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | - 适用于呼吸科、病房及术后患者氧疗支持，为患者提供高流量、恒温、恒湿的氧气吸入；设备操作简单、运行稳定，具备加温加湿、氧浓度调节功能，可有效改善患者通气舒适度，降低气道损伤，满足临床常规呼吸辅助治疗使用需求。 | - 2 |
| 186 | 糖尿病周围神经病变筛查仪 | - #用于内分泌科、门诊及病房对糖尿病患者开展周围神经病变早期筛查，通过定量检测震动感觉阈值等指标，评估神经功能损伤程度，辅助诊断、风险预警与疗效评估；设备无创、操作简便、结果稳定，支持数据存储与报告打印，满足县级二甲医院常规筛查需求。 | - 1 |
| 187 | 眼底照相机 | - 1.用于眼科常规体检、门诊诊疗及慢病并发症筛查，主要针对糖尿病、高血压等患者开展眼底视网膜、视神经、血管病变常规检查，实现眼底疾病早期筛查、辅助诊断与病情动态随访。 2.设备操作简便，成像清晰快速，支持免散瞳拍摄，适配全院常规体检与门诊大批量检查需求；整机性能稳定，自带图像存储、调取及报告输出功能，便于临床资料留存与诊疗参考。3.设备结构紧凑，适配县级二甲医院眼科日常工作环境，后期维护简单，可满足基层医院眼底基础检查的常态化使用要求。 | - 1 |
| 188 | 眼前节照相系统 | - 1.用于眼科门诊及病房对角膜、结膜、虹膜、前房、晶状体等眼前节组织进行高清成像，辅助诊断白内障、青光眼、角膜病、干眼症等常见病，支持治疗前后对比、病例存档与教学随访。 - 2.设备集成于裂隙灯平台，操作便捷、成像清晰，可快速采集静态图像与动态视频；具备图像存储、检索、报告打印功能，适配门诊大批量检查与慢病长期管理需求。 | - 1 |
| 189 | 角膜测厚仪 | - 1.应用于眼科日常临床检查，精准测量角膜中央及周边厚度，为青光眼筛查、圆锥角膜排查、白内障术前评估、屈光手术筛查及各类角膜病变诊疗提供重要参考依据。 2.设备操作简单快捷，检测无创、结果精准稳定，适配门诊日常大批量检查工作。具备数据存储、查询及报告打印功能，方便病例资料留存与诊疗对比。 | - 1 |
| 190 | 肌电图机 | - 1.用于神经内科、康复科、骨科临床检查，筛查诊断周围神经病变、肌肉病变、神经根损伤及神经卡压类疾病，为疾病鉴别诊断、病情评估与康复疗效随访提供客观依据。 2.设备操作简便，检测模式齐全，运行稳定，检查无创安全，可完成常规神经传导、肌电图相关检测，适配日常门诊及住院患者检查需求。 具 - 3.备数据存储、结果分析及报告输出功能，整机维护简单，适配县级二甲医院常规临床诊疗、慢病筛查及专科业务开展使用。 | - 1 |
| 191 | 电子支气管镜 | - 主要应用于呼吸内科、胸外科、重症医学科临床诊疗，用于气道及肺部病变的直观检查，开展气道探查、病灶取样、异物取出、气道灌洗及局部治疗等操作，辅助肺部疑难疾病鉴别诊断。 - 设备成像清晰、操作灵活，视野稳定清晰，插管顺滑舒适，便于临床快速完成常规检查与微创操作；整机兼容性强，配套耗材通用，日常操作便捷、易于清洁消毒。 - 仪器运行稳定可靠，维护保养简单，可满足县级二甲医院日常临床检查、急诊救治及专科诊疗业务开展需求。 | - 1 |
| 192 | 纤维支气管镜 | - 用于呼吸内科、重症科、急诊科等科室，对气管、支气管及肺部病变进行直观探查，适用于肺部疾病鉴别诊断、痰液灌洗、病灶取材、气道异物取出及气道局部对症治疗。 - 设备镜体柔软灵活，操作便捷，检查创伤小、安全性高，成像清晰，可满足日常常规检查与急诊抢救使用。具备良好的消毒适配性，便于院感管控与反复临床使用。 - 设备性能稳定，后期维护简单，耗材易得，适配县级二甲医院临床诊疗、住院患者检查及专科业务常态化开展需求。 | - 1 |
| 193 | 激光治疗仪 | - 适用于口腔科常规临床诊疗，可用于牙周治疗、牙龈修整、口腔溃疡、软组织切除、根管辅助消毒及微创修复等操作，有效减轻术后水肿与疼痛，提升口腔诊疗效率。 - 设备操作简便，微创安全、出血少，诊疗舒适度高，参数调节灵活，满足口腔内科、口腔外科常规诊疗需求。 | - 1 |
| 194 | 电子阴道内窥镜 | - 应用于妇科常规检查与专科诊疗，用于阴道、宫颈病变直观观察筛查，辅助宫颈炎、宫颈息肉、阴道病变及妇科常见疾病的早期筛查与鉴别诊断。 - 设备成像清晰，操作简便无创，检查舒适度高，可实时成像、图像留存、病例记录及报告打印，方便病情对比与随访管理。 - 仪器结构合理，便于清洁消毒，符合院感防控要求，运行稳定、维护简单，能够满足县级二甲医院妇科日常门诊检查、健康筛查及临床诊疗工作需求。 | - 2 |
| 195 | 过床垫 | - 医用防褥疮气垫适用于内科、外科、老年科、康复科及长期卧床患者使用，有效预防和改善压疮、褥疮发生，通过循环交替换气减轻身体局部受压，促进血液循环，提升卧床患者舒适度。 - 设备充气稳定、噪音低，操作简单，软硬可调，防水耐磨、易清洁消毒，适配普通病床使用。 产品耐用性强，故障率低，使用及维护成本低2 | - 10 |
| 196 | 器械检查放大镜 | - 用于消毒供应中心器械清洗后、包装前的质量检查，放大观察器械表面、齿纹、关节、管腔等部位的残留污渍、血迹、锈蚀、裂纹、毛刺等细微缺陷，确保清洗质量与器械安全，符合院感管理及WS310规范要求。 | - 1 |

（以上仅供参考，具体设备及数量以实际采购为准）